
[image: image1.jpg]l%%#%ﬁ%ﬁﬁﬁma
| RRTAFHEARR

-

A
>




[image: image2.jpg]N

AR i L e

NG W

HST W | HgeoT l"w% (FFUY)
%&%Y

YWY
nwzy | &40 {GW””?/ (FFYUY)

B9l ¥ | T LMZ }g\wkl?f(wgw

UHWEL Y WHEEEF Y

dl

B

HE

B4

g

%




[image: image3.jpg]REFHAEMPRTRLA 2

AEH CPEAREBERR RN AR RHAEEKEE, A
RAXXUHWER, AUGHARREAREE, REAR £ ZE,
WD B Rk, A RO A I TR Gt T 3+ B2
A R AT AT -

AT AR AT R, FREE (DU LR
FEURATEAZCEID) RFER, BAH REATREHAR
FHAREY B (EAKRAERE) EHERXM: ARATELER
BENEREATE. REMRETBATE. WAL T4 H
% BEXREFRATE. RRBRAGLETE. 05 IWF 57
S RENEYS 3 ST EETS TP

EEES SIS L RS Mk T e
G IR & BIRAT .

ARKIGHMR & TR T2 | A 248 08 %47, 20246 /7 24m
TR, AL A O] B AR S AT





目 录

I第一部分  突发环境事件综合应急预案


21总则


21.1编制目的


21.2编制依据


21.2.1法律法规


31.2.2地方法律法规规章


41.2.3技术规范与标准


41.3工作原则


51.4适用范围


51.4.1突发环境事件情景


51.4.2应急预案主要工作内容


61.5应急预案体系


61.5.1内部预案体系


71.5.2与其他组织的关系


71.5.3与其他预案的关系


81.6突发环境事件分级


81.6.1国家突发应急事件分级


101.6.2公司突发环境事件分级


112组织机构及职责


112.1应急组织机构


112.1.1内部组织体系


112.1.2应急机构组成


122.1.3应急机构主要职责


142.2外部救援力量


142.3应急机构运行机制


163预警


163.1监控预警方案


163.2预警信息获得及研判


173.3预警分级


173.4预警发布及预警行动


183.5预警调整及解除


194信息报告


194.1内部报告


194.1.1内部报告程序及方式


204.1.2内部报告内容


204.2信息上报


214.2.1信息上报的程序


214.2.2信息上报的内容及时限


224.3信息通报


224.3.1信息通报的程序


234.3.2信息通报的内容及责任人


245应急监测


245.1应急监测一般原则


245.2大气污染监测方案


245.2.1应急监测布点


255.2.2应急监测因子、监测方法及仪器、人员


265.2.3监测频次及跟踪监测


265.1.4应急监测数据记录及报告


275.2.5质量保证


275.2.6采样和现场监测的安全防护


285.3水环境应急监测方案


285.3.1应急监测布点


285.3.2应急监测因子、监测方法及仪器、人员


295.3.3监测频次及跟踪监测


305.3.4应急监测数据记录及报告


305.3.5质量保证


305.3.6采样和现场监测的安全防护


326应急响应流程及措施


326.1应急响应流程体系


336.2分级响应


336.2.1响应分级


336.2.2响应原则


346.2.3外部应急响应条件


346.2.4外部应急措施


346.3应急响应程序


346.3.1Ⅰ级事故应急响应程序


356.3.2Ⅱ级事故应急响应程序


356.3.3Ⅲ级事故应急响应程序


366.4应急处置


366.4.1污染源切断一般措施


366.4.2控制污染扩散一般措施


376.4.3泄漏现场处置方案


6.4.4火灾现场处置措施
60
6.4.5超标排放时现场处置措施
66
6.4.5人员紧急撤离和疏散
68
6.4.6受伤人员现场救护、救治与医院救治
68
6.4.7人员防护、监护措施
71
7应急终止
72
7.1应急终止的条件
72
7.2应急终止的程序
72
8事后恢复
73
8.1善后处理
73
8.2环境损害评估与赔偿
73
9保障措施
74
9.1应急通信与信息保障
74
9.2应急队伍保障
74
9.3应急装备保障
74
9.4财力保障
74
10预案管理
76
10.1培训和演练
76
10.1.1培训
76
10.1.2演练
76
10.2应急预案的评估、修订、实施
77
11附则
78
第二部分  突发环境事件专项应急预案 ................................................................79
1危险废物专项应急预案
80
1.1环境风险辨识
80
1.2对周边环境的影响
80
1.3应急组织机构与职责
81
1.3.1组织机构
81
1.3.2职责
81
1.4应急处置措施
83
1.4.1突发水污染环境事件现场处置
83
1.4.2突发大气污染环境事件现场处置
83
1.4.3突发土壤污染环境事件现场处置
84
2罐区泄漏专项应急预案
86
2.1环境风险辨识
86
2.2对周边环境的影响
86
2.3应急组织机构与职责
86
2.3.1组织机构
86
2.3.2职责
86
2.4应急处置措施
88
2.4.1突发水污染环境事件现场处置
88
2.4.2突发大气污染环境事件现场处置
88
3液氯罐泄漏专项应急预案
90
3.1环境风险辨识
90
3.2对周边环境的影响
90
3.3应急组织机构与职责
90
3.3.1组织机构
90
3.3.2职责
90
3.4应急处置措施
91
3.4.1突发大气污染环境事件现场处置
91
4罐区火灾专项应急预案
93
4.1环境风险辨识
93
4.2对周边环境的影响
93
4.3应急组织机构与职责
93
4.3.1组织机构
93
4.3.2职责
94
4.4应急处置措施
95
4.4.1突发水污染环境事件现场处置
95
4.4.2突发大气污染环境事件现场处置
96
第三部分  突发环境事件现场处置方案..................................................................97
1液氯储罐泄漏现场处置方案
98
2液氯卸车泄漏现场处置方案
100
3苯乙烯储罐泄漏现场处置方案
101
4丙烯腈储罐泄漏现场处置方案
103
5甲基丙烯酸甲酯储罐泄漏现场处置方案
105
6丙烯酸正丁酯储罐泄漏现场处置方案
107
7盐酸储罐泄漏现场处置方案
109
8ACR反应釜泄漏现场处置方案
111
9 MC反应釜泄漏现场处置方案
113
10 MC脱酸工序泄漏现场处置方案
115
11原料卸车泄漏现场处置方案
117
12原料储罐区火灾现场处置方案
119
13 ACR车间火灾现场处置方案
121
14 MC车间火灾现场处置方案
123
附件1应急响应逻辑图
125
附件2应急物资清单
126
附件3应急人员通讯录
128
附件4外部救援单位通讯录
129
附件5应急监测协议
130


第一部分 突发环境事件综合应急预案
1总则
1.1编制目的
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015.1.8）的要求，积极应对物料泄漏或火灾等事故引起的重大突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力。

在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响；保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
为达到企业环境应急预案为政府环境应急预案编修提供基础信息，政府在应急指挥、应急措施实施、救援程序快速对接企业环境应急预案工作的目的，使企业突发环境事件应急预案与政府突发环境事件应急预案能有效衔接，特编制临沂瑞丰高分子材料有限公司突发环境事件应急预案。
1.2编制依据
1.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024.11.01实施）；
（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日实施）；
（4）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日实施）；
（5）《危险化学品安全管理条例》（2013.12.07实施）；
（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（7）《突发事件应急预案管理办法》（2024.2.7日实施）；
（8）《突发环境事件信息报告办法》（2011.05.01实施）；
（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；
（10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019.8.27修订）；
（11）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）；
（12）《突发环境事件应急管理办法》（2015.06.05施行）。

（13）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》（环办应急[2018]8号）；

（14）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（16）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（17）《关于加强生态环境应急监测工作的意见》；

（18）《危险化学品、废弃化学品环境突发事件应急预案》；

（19）《突发生态环境事件应急处置阶段直接经济损失评估工作程序规定》和《突发生态环境事件应急处置阶段直接经济损失核定细则》（环应急[2020]28号）；

（20）《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T3599-2019）。
1.2.2地方法律法规规章
（1）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》；

（2）《关于印发山东省突发环境事件应急预案的通知》（鲁政办字〔2020〕50号）;

（3）《山东省环境保护条例》（2019.1.1修订实施）；；

（4）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2009〕56号）；

（5）《山东省突发事件应对条例》（山东省人大常委会公告120号）；

（6）《山东省突发事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50号）；

（7）《山东省环保厅突发环境事件应急预案》（鲁环发[2017]5号）；

（8）《山东省生态环境厅关于加强环境应急物资储备的通知》（鲁环字〔2021〕81号）；

（9）《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T 3599-2019）；

（10）《临沂市突发环境事件应急预案》（临政办字〔2020〕75号）；
（11）《临沂市突发公共事件总体应急预案》（临政发〔2022〕7号）；
（12）临沂市生态环境局沂水县分局关于印发《临沂市生态环境局沂水县分局突发环境事件应急预案》的通知（临环沂发〔2021〕8号）；

（13）《沂水县突发环境事件应急预案》（沂政办发〔2020〕46号）；
（14）《沂水县人民政府突发公共事件总体应急预案》；

1.2.3技术规范与标准
（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单；
（5）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）；
（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（7）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）；

（9）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2012）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日发布实施）；
（12）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；
（13）《危险化学品、废弃化学品环境突发事件应急预案》；
（14）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；
（15）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》；（环办应急〔2018〕8号）；
（17）《临沂瑞丰高分子材料有限公司生产安全事故应急预案》。
1.3工作原则
公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：
（1）符合国家有关规定和要求，与单位实际相结合。按照应急预案相关规范及要求，合理编制应急预案体系，整理企业实际内容，核查现场问题，与企业实际具备的应急条件、事故类型等相结合，确保预案符合实际需要。
（2）坚持救人第一、环境优先。环境事故发生时，应首先坚持先救人，坚决保障人员安全，救人过程中应做好个人防护，防止救援人员再次发生受伤事故，优先对污染水、气、土壤等事故源进行堵漏、收集、处置等，减少对环境的危害。
（3）先期处置、防止危害扩大。积极落实隐患排查制度，对可能引发突发事件的风险隐患采取防范措施，突发事件发生后，实行统一领导，组织处置突发事件的人员应当科学处置与施救，针对突发事件性质、特点和危害程度，采取应急措施进行先期处置，防止突发事件扩大、蔓延做好先期处置工作。
（4）快速响应、科学应对。采用视频、自动报警仪、日常巡视等方式密切监控容易发生环境事故的区域，发生事故后立即通过电话、对讲机等方式采取措施，及时预警、快速响应，科学调度、积极应对。
（5）应急工作与岗位职责相结合。工作人员日常工作内容应与应急时的工作相结合，应急任务须细化落实到具体工作岗位。
1.4适用范围
本预案由临沂瑞丰高分子材料有限公司负责组织实施。
本预案适用于临沂瑞丰高分子材料有限公司范围内泄漏，火灾、爆炸伴生/次生污染，超标排放等突发环境污染事件的应急处置工作及事故波及的企事业单位、居住区人群的疏散工作。
1.4.1突发环境事件情景
根据环境风险评估报告可知，本公司突发环境事件有如下情景：
（1）液氯泄漏导致的环境污染或人员伤亡事件；
（2）甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、苯乙烯泄漏导致的大气环境污染事件；
（3）丙烯腈泄漏导致的大气环境污染或人员伤亡事件；
（4）废机油泄漏导致的地表水、地下水及土壤环境污染事件；
（5）盐酸泄漏导致的地表水、地下水及土壤环境污染事件；
（6）厂区火灾时次生/伴生污染物导致的大气环境污染事件；
（7）消防废水溢流导致的地表水环境污染事件；
（8）非正常工况导致企业或其他企业超标排放的事件。
1.4.2应急预案主要工作内容
针对以上突发环境事件的类别，本预案编制如下主要工作内容：
（1）预警
制定发现发生泄漏、火灾等生产安全事故时的报告顺序，处理方案等内容，如内部报告程序、向周边居民发出警示及人员撤离方案、向周边企业发出紧急信号等；
（2）处置
制定在发生泄漏、火灾、爆炸时的现场处置工作方案，如减少泄漏量的现场处置方案、泄漏物质围堵及回收方案、减轻环境影响程度的方案等；
（3）监测
制定在发生事故时，在进行现场紧急处置的同时，对周边环境进行应急监测，包括大气环境的应急监测和水环境的应急监测；
（4）恢复
制定应急事故处理完成后，对事故产生的影响进行消除、发生事故设备进行修复、影响人群进行安抚、应急物资进行补充，使之还原到事故前初始状态。
1.5应急预案体系
1.5.1内部预案体系
本预案详细介绍了临沂瑞丰高分子材料有限公司的基本情况、重点环境风险源分布情况，突发环境事故应急指挥体系和各类保障体系，并详细规定了应急组织机构的人员组成和职责、应急响应机制分类、信息上报机制、应急救援机制、应急终止机制、预案培训和演练、奖惩制度及善后处理程序等。为确保突发环境污染事故发生时，能够得到有效的处理和处置，本应急预案体系主要包括如下内容。
（1）综合应急预案
综合应急预案是应急预案体系总纲，是临沂瑞丰高分子材料有限公司应对突发环境事件的规范性文件，包括泄漏，火灾、爆炸伴生/次生污染等情景下的应急措施和方法。
（2）专项应急预案
专项应急预案是公司为应对特定类型突发环境事故而制定的应急预案，临沂瑞丰高分子材料有限公司针对实际情况制定了危险废物专项应急预案、罐区泄漏专项应急预案、液氯罐泄漏专项应急预案、罐区火灾专项应急预案。
（3）现场处置应急预案
现场处置应急预案是指导突发环境事件现场操作程序与步骤的规定性文件。临沂瑞丰高分子材料有限公司编制了现场处置方案。
1.5.2与其他组织的关系
当突发环境事件为红色预警时，事故影响范围可能会超出厂界，此时需由政府部门介入，并进行协调处理各方关系，包括周边企业和居民的应急疏散工作、政府机构救援组织、周边企业救援力量组织等。临沂瑞丰高分子材料有限公司应急预案与政府、生态环境局预案的衔接情况见图1.5-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图1.5-1本公司预案与政府预案的衔接

1.5.3与其他预案的关系
临沂瑞丰高分子材料有限公司安全生产应急预案和突发环境事件应急预案进行相互衔接，安全应急预案关注企业内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注泄漏、火灾、爆炸事故发生后的环境后果及其次生污染危害，两预案相互补充、相互配合，能使企业内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。
发生泄漏时，安全生产应急预案，关注的是是否会引发火灾等严重后果，目标是消除火灾隐患。环境应急预案关注的是泄漏物本身的毒性及处置方式等是否会带来环境影响，目标是减少泄漏物暴露时间，减少对环境的持续性影响。
发生火灾、爆炸事件时，安全生产应急预案更加关注火势本身的蔓延及控制情况，目标是控制蔓延范围，减少财产损失，避免出现人员伤亡。环境应急预案关注灭火过程中产生的消防废水的产生量及其缓存设施的建设情况，以及事故产生的次生影响范围，目标是防止消防废水漫流出厂界造成外界环境污染，应急疏散在次生影响范围内人群，避免造成人员伤亡。
本公司内部预案关系见图1.5-2。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图1.5-2本公司内部应急预案体系

1.6突发环境事件分级
1.6.1国家突发应急事件分级
根据《突发环境事件信息报告办法》，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。
（1）特别重大（Ⅰ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：
①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。
（2）重大（Ⅱ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。
（3）较大（Ⅲ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。
（4）一般（Ⅳ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。
上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
1.6.2公司突发环境事件分级
临沂瑞丰高分子材料有限公司结合自身实际情况和危险源的潜在危险性，按照突发环境事件的严重性和紧急程度，将突发事件分为一级、二级、三级环境事件三个级别。
（1）一级突发环境事件
①液氯罐发生泄漏，且对厂界外大气环境造成污染，需对厂界外人员进行疏散的；
②丙烯腈等有毒液体发生泄漏，且对厂界外大气环境造成污染的；
③甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、苯乙烯、废机油、盐酸等物料发生泄漏，且泄漏物料溢流出厂界对周边水环境、土壤等造成污染的；
④厂区（包括罐区、生产装置区）发生火灾事故，且火势不易控制，可能对周边企业造成威胁的；
⑤消防废水大量外流，对周边地表水环境造成污染的。
（2）二级突发环境事件
①液氯罐发生少量泄漏，且未对仓库外造成影响的；
②丙烯腈等有毒液体发生少量泄漏，但泄漏及时控制，未对周边环境造成明显污染的；
③甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、苯乙烯、废机油、盐酸等物料发生泄漏，但得到及时受制，未对厂界外环境造成影响的；
④厂区内发生火灾，但火灾被及时控制，未对周边大气环境、水环境等造成明显影响的；
⑤消防废水少量溢流，且未对周边地表水环境造成污染的；
⑥生产装置处于非正常工况，发生超标排放事件的。
（3）三级突发环境事件
①可燃气体报警仪器报警的；
②有毒气体报警仪器报警的；
③气象等部门发布气象灾害时。

2组织机构及职责
2.1应急组织机构
2.1.1内部组织体系
突发环境污染事件一旦发生，就可能对社会造成严重的影响，本公司根据突发环境事件的特点成立了应急救援机构。本公司的突发环境事件应急机构主要由应急指挥部和应急处置组、应急监测组、应急保障组、综合协调组四个专业小组组成。应急指挥部设置在公司安环部办公室内，组成由总经理担任总指挥，副总经理担任副总指挥，生产主任担任现场指挥的应急指挥部。应急组织体系见图2.1-1。
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	图2.1-1本公司应急组织机构图


2.1.2应急机构组成
表2.1-1本公司应急组织机构
	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	总经理助理

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	ACR车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	应急监测组
	组长
	王玉福
	13906431471
	电仪主任

	
	组员
	李涛
	15092345465
	技术部部长

	应急保障组
	组长
	齐玉山
	18553323468
	物资部长

	
	组员
	周成
	13508952339
	财务部长

	综合协调组
	组长
	沈复强
	15966963933
	MC车间主任

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任

	公司24小时应急值守电话（固话）：0539-2367889


2.1.3应急机构主要职责
表2.1-2应急机构主要职责
	应急机构
	职位
	日常职责
	应急职责

	应急指挥部
	总指挥
	总经理
	①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；
②对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；
③保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。
	①接受政府的指令和调动；
②决定应急预案的启动与终止；
③审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；
④发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；
⑤发布应急处置命令；
⑥如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

⑦组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。协调调度救援力量、救援装备参与抢险救援。

⑧协调环境事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

⑨负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

⑩考虑厂区可能发生的突发环境事件，提前制定各类现场抢险救援方案。根据突发环境事件具体类型和现场情况，适时调整抢险救援方案。

	
	副总指挥
	副总经理
	①组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；
②检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；
③监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
	①协助总指挥组织和指挥应急任务；
②事故现场应急的直接指挥和协调；
③对应急行动提出建议；
④负责企业人员的应急行动的顺利执行；
⑤控制现场出现的紧急情况；
⑥现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

	
	现场指挥
	生产主任
	①负责组织应急预案制定、修订工作；
②负责本公司应急预案的日常管理工作；
③负责日常的接警工作；
④组织应急的培训、演练等工作。
	①上传下达指挥安排的应急任务；
②负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；
③事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；
④负责保护事故发生后的相关数据。

	应急
处置组
	/
	①负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；
②熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。
	①负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；
②负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；
③负责抢救遇险人员，转移物资；
④及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；
⑤根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

	应急
监测组
	/
	①负责日常大气和水体的监测；
②负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等；
③负责应急监测设备的维护及保养等；
④参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。
	①负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障；
②协助生态环境局或监测站进行环境应急监测；
③负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作；
④负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。

	应急
保障组
	/
	①负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作；
②参与相关培训及演练，熟悉应急工作。
	①负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员；
②负责车辆的安排和调配；
③为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；
④负责应急时的后勤保障工作；
⑤负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；
⑥尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

	综合
协调组
	/
	①熟悉疏散路线；
②管理好警戒疏散的物资；
③负责用电设施、车辆的维护及保养等；
④参与相关培训及演练，熟悉应急工作。
	①阻止非抢险救援人员进入事故现场；
②负责现场车辆疏导；
③根据指挥部的指令及时疏散人员；
④维持厂区内治安秩序；
⑤负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；
⑥确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通；
⑦负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；
⑧按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。


2.2外部救援力量
临沂瑞丰高分子材料有限公司主要的外部应急救援力量有政府职能部门及周边企业，本公司已与山东峰泉新材料有限公司、麒祥新材料（山东）有限公司签订互救协议。外部应急单位联系方式见表2.2-1。
表2.2-1外部救援机构
	序号
	单位名称
	联系电话

	1
	临沂市生态环境局沂水县分局
	0539-2227736

	2
	沂水县水务公司
	0539-2252050

	3
	沂水县公安局
	0539-2251622、110

	4
	沂水县消防局
	0539-2225119、119

	5
	沂水县人民医院
	0539-2251725、120

	6
	沂水县卫生局
	0539-2268172

	7
	许家湖镇卫生院
	0539-2501236、120

	8
	沂水县气象局
	0539-2251531

	9
	沂水县应急管理局
	0539-2227400、12350

	10
	临沂市中心医院
	0539-2222160/96999

	11
	沂水县交警大队
	0539-2230111、110

	12
	沂水县电业局
	0539-2266001

	13
	麒祥新材料（山东）有限公司
	15964851491

	14
	山东泰基石化有限公司
	15169399402

	15
	山东鲁洲集团沂水化工有限公司
	0539-2273452

	16
	山东沂联石化科技有限公司
	13562658890

	17
	山东同创精细化工股份有限公司
	15165849589

	18
	山东峰泉新材料有限公司
	18766947882


2.3应急机构运行机制
临沂瑞丰高分子材料有限公司的应急机构运行机制由预警、信息报告、应急处置、政府主导应急处置后的指挥与协调、应急终止及后期处置等内容组成。
（1）预警
按照早发现、早报告、早处置的原则，根据可能引发突发环境事件的因素和自身实际，建立企业突发环境事件预警机制，明确接警、预警分级、预警研判、发布预警和预警行动、预警解除与升级的责任人、程序和主要内容。
（2）信息报告
信息报告包括企业内部信息报告、通知协议单位协助应急救援、向当地人民政府和环保部门报告和向邻近单位通报四种情况。
（3）应急处置
针对各种突发环境事件情景制定相应的应急处置措施，对流程、步骤、措施、职责、所需应急资源等事前规定制定应急处置卡，明确每一个岗位在突发环境事件发生时应该采取的具体行动，以及行动要达到的目标。
（4）政府主导应急处置后的指挥与协调
当政府及有关部门介入或主导突发环境事件的应急处置工作时，企业应积极配合政府部门进行现场应急处置工作，同时明确企业内部指挥协调、配合处置、参与人员疏散、应急保障和环境监测等工作的责任人和工作任务。

企业内部指挥协调工作任务：指挥权交临沂市生态环境局沂水分局等政府部门，统一听从安排。

配合处置任务：公司现场处置组配合政府预案中的现场处置组，开展现场污染控制，统一接受政府部门和企业指挥组领导。唐传训：13869379296
应急保障任务：公司抢救救援组、医疗救护组、物资供应组、环境监测组、治安保卫组、通讯联络组配合政府预案中的应急保障组，提供应急救援过程中的物质保障，统一接受政府部门和企业指挥组领导。负责人：应急保障组组长齐玉山：18553323468。

（5）应急终止
结合企业的实际，明确应急终止责任人、终止的条件和应急终止的程序；同时在明确应急状态终止后，应继续进行环境跟踪监测和评估。
（6）后期处置
明确突发环境事件后期处置各项工作的责任人、具体任务和工作要求。包括事后恢复和评估与总结等。
3预警
3.1监控预警方案
本公司主要的环境风险区域为储罐区、液氯仓库、ACR生产车间、MC生产车间、污水处理站和危废暂存间等。主要可能发生的事件类型为泄漏、火灾爆炸和超标排放。根据发生事故的类型、事故可能影响的程度、事故可能影响的范围等对企业预警进行分级，并制定预警发布及解除程序。
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	图3.1-1本公司预警程序


3.2预警信息获得及研判
（1）监控信息获得途径
①本公司建立巡检制度，要求每班对厂区的巡视不少于4次。
②生产装置全部采用分散控制系统（DCS）进行控制，对生产装置生产压力、温度、流量等监控设施，在出现在操作参数的非正常幅度波动时，及时发出报警信号，当波动幅度超出极限值时生产装置自动连锁停车。
③生产区域布置可燃气体探测仪、有毒有害气体探测仪等，在探测仪器发出报警信号时反馈到中控室内并发出声光报警。
④安排专人收集公司区域天气数据，在气象部分发布极端天气预警时，及时做好应对准备。
（2）研判方式方法
①逻辑推理，通过自动控制系统收集的信息，对生产工艺系统的稳定性、发展趋势及可能造成的危害等进行判断；
②综合统计，通过收集生产设备生产状态及天气数据等信息，与同类型事故进行对比，判断生产系统稳定性、发展趋势及可能造成的危害。
3.3预警分级
根据发生突发环境事件的可能性大小、紧急程度以及采取的响应措施可将企业内部预警分为橙色和红色预警。
橙色预警是指接到报警时事故未发生的应急响应，企业最终只启动了橙色预警，并未启动应急处置。
红色预警是指接到报警时事故已发生的应急响应或由橙色预警升级为红色预警，即启动了应急处置。
具体预警触发条件见表3.2-1。
表3.2-1预警分级及触发条件
	分级
	预警触发条件
	报告流程
	责任人

	红色预警
	①由橙色预警升级为红色预警；
②接警时已发生泄漏、火灾爆炸等生产安全事故；
③接警时已发生污染防治设施故障事故。
	发现人员→当班班长→车间主任→总经理→应急指挥部
	总经理

	橙色预警
	①监控设施发现异常波动或超标排放等情况；
②接到有关主管部门通知企业可能出现非正常排放情况；
③周边企业发生火灾爆炸事件时，可能影响到本厂区，导致多米诺效应时；
④政府部门发布极端天气和自然灾害预警信息时。
	发现人员→当班班长→车间主任→总经理→应急指挥部
	车间主任


3.4预警发布及预警行动
在预警信息确认后，由相关责任人发布预警，并启动相应级别的应急响应对事态进行控制。预警发布责任人见“表3.2-1预警分级一览表”。
预警发布包括以下内容：
（1）启动预案命令；
（2）通知应急机构人员进入待命状态做好应急准备；
（3）对可能造成或已造成污染的源头加强监控或进行控制；
（4）明确在应急人员未抵达事故现场时，事故现场负责人需根据不同的事故情景，组织对事态进行先期控制，核实可能造成污染的风险物质、种类和数量，避免事态进一步加剧；
（5）调集应急物资和设备，做好应急保障；
（6）做好事故信息上报和通报或相关准备工作；
（7）做好协助政府疏散周边环境风险受体的准备工作；
（8）做好开展应急监测的准备。
3.5预警调整及解除
（1）预警调整及解除条件
当突发环境事件的危险已经消除，经过评估确认，由应急指挥部适时下达预警解除指令，分为以下三种情况：
①接到报警时事故未发生，发布了橙色预警但未进行应急处置，预警解除。
②接到报警时事故未发生，发布了橙色预警且橙色预警升级为红色预警（即采取了应急处置），处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。
③接到报警时事故已发生，启动红色预警，处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。
为减化程序，一般预警解除即响应自动终止，响应终止即预警自动解除。
（2）发布程序
经对突发环境事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，认为应当结束预警状态的，事发地应急处置人员应当及时向公司指挥部提出结束预警状态的建议，由指挥部总指挥决定是否结束预警状态。决定结束预警状态的，下达指令至各个职能部门。
（3）发布责任人
预警触发后，各部门应及时反馈信息，指挥部根据反馈信息，确认预警解除或升级：
①红色预警由公司应急救援指挥部和政府部门相关领导共同决定预警解除，由应总经理下达预警解除命令；
②橙色预警由应急指挥部决定预警解除，由车间主任下达解除命令。
4信息报告
4.1内部报告
4.1.1内部报告程序及方式
突发环境事件发生后，现场发现人员立即向当班主任报告，当班主任及时进行核实确认，由当班主任确定启动应急预案，组织现场人员开展先期应急处置。同时通过电话向应急总指挥报告。
（1）Ⅰ级、Ⅱ级应急响应时，启动本应急预案。在启动本应急预案的同时，迅速向上级指挥部门报告，最多不超过10分钟。
（2）Ⅰ级应急响应时，直接向应急总指挥报告，应急总指挥在1h内向庐山化工园区管理部门报告；Ⅱ级应急响应时，直接向应急总指挥报告；Ⅲ级应急响应时，向当班领导报告，也可直接向应急总指挥报告。
（3）24小时值守电话：
应急组织成员24小时有效通讯联络电话如下。
表4.1-1本公司应急组织机构
	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	总经理助理

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	ACR车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	应急监测组
	组长
	王玉福
	13906431471
	电仪主任

	
	组员
	李涛
	15092345465
	技术部部长

	应急保障组
	组长
	齐玉山
	18553323468
	物资部长

	
	组员
	周成
	13508952339
	财务部长

	综合协调组
	组长
	沈复强
	15966963933
	MC车间主任

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任

	公司24小时应急值守电话（固话）：0539-2367889


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.1-1内部信息报告程序

4.1.2内部报告内容
（1）Ⅰ级、Ⅱ级响应时应立即向应急总指挥报告，信息报告应包括但不限于以下内容：
①事故发生时间、地点和部位、事故装置名称或介质名称、容器名称；
②泄漏、火灾或爆炸波及范围；
③事故人员伤亡情况；
④事故简要情况；
⑤事故已采取的措施。
（2）在应急处置过程中，综合协调组应尽快了解事态进展情况，并随时向应急总指挥反馈信息，信息报告应包括但不限于以下内容。
①事故人员伤亡情况；
②生产装置或储罐损坏情况；
③当前生产装置运行情况；
④现场气象情况；
⑤周边居民分布状况及疏散情况；
⑥交通管制情况；
⑦现场应急物资储备情况；
⑧应急人员到位情况；
⑨救援请求等。
4.2信息上报
在突发环境事件发生后，由公司总经理（唐传训）将突发环境事件信息采用电话、传真、网络或面呈等方式将事件进行报告；情况紧急时，通过电话进行初报，但在突发事件处置结束后应及时补充书面报告。随突发环境事件的处置进程及时书面续报事件处置进展情况，突发环境事件处置完毕后及时上报总结报告。
4.2.1信息上报的程序
突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应急总指挥唐传训应在半小时内向沂水县人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。
本公司采用电话、网络、文书等方式向政府主管部门报告事件信息。报告程序见图4.2-1：
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	图4.2-1外部上报程序


4.2.2信息上报的内容及时限
表4.2-1信息报告情况一览表
	
	响应级别
	人员与单位
	对象
	报告内容
	方式

	
	
	
	
	初报（1h内）
	续报（24h内）
	处理报告（1月内）
	

	报告
	一级、二级
	应急指挥部总指挥
（唐传训）
	沂水县人民政府、临沂市生态环境局沂水县分局、沂水县应急管理局
	①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因、持续时间；
②事故废水或物料泄漏量、特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势；
③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施。
④是否需要其他援助等。
	①事故废水或泄漏物料的源头控制情况；
②已泄漏污水或物料的运移情况和拦截、处置情况；
③每日监测结果；
④周边居民的受影响程度；
⑤影响可能扩大的情况。
	①处置工作现处阶段；
②事故废水或泄漏物料的源头控制情况；
③处置结果：包括污染控制情况和跟踪监测结果；
④事故发生后的遗留问题和潜在危害；
	电话


4.3信息通报
4.3.1信息通报的程序
发生突发环境事件后，由应急救援指挥部在与上级环境主管部门沟通后共同发布通报，向公司周边范围内有可能受影响的单位及居民聚集区通报公司事故情况，协助转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。应急指挥部总指挥唐传训在确认需进行人群疏散后应通过电话在15分钟内将泄漏、火灾或爆炸事件报告至相关单位及公众，并协助实施紧急疏散，根据事故地天气及周边的交通情况，向事故发生地的上风向或侧风向进行疏散，向公司员工或周边村委会发布事故进行的最新进展情况，通报已造成或者可能造成的污染情况，以解除或指导人群以正确心态面对所发生的事故，避免恐慌心理。通报程序见图4.3-1，需要通报的单位及其联系方式见表4.3-1。
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	图4.3-1信息通报程序


表4.3-1通报单位及联系方式一览表
	序号
	名称
	联系人
	联系方式

	1
	山东依田新材料有限公司
	周长才
	13962186910

	2
	沂水九和燃油助剂有限公司
	宋振华
	0539-7127999

	3
	山东鲁洲集团沂水化工有限公司
	田宝俊
	0539-2273452

	4
	山东峰泉新材料有限公司
	毕德泉
	17562936719

	5
	山东沂联石化科技有限公司
	刘伟
	0539-2255855

	6
	山东鼎欣生物科技有限公司
	高涛
	0539-2536686

	7
	沂水金山皮业有限公司
	熊花明
	0539-2230586

	8
	临沂广辰化工有限公司
	胡建才
	0539-2236815

	9
	沂水庐山化工园区管委会
	杜鹏
	18866936020

	10
	沂沭河水利管理局
	郭宇锋
	0539-8301755


4.3.2信息通报的内容及责任人
表4.3-2信息通报内容及对象一览表

	
	响应级别
	责任人
	对象
	报告内容
	方式

	通报
	一级
	应急指挥部
总指挥
（唐传训）
	山东依田新材料有限公司、沂水九和燃油助剂有限公司、山东鲁洲集团沂水化工有限公司、山东峰泉新材料有限公司、山东沂联石化科技有限公司、山东鼎欣生物科技有限公司、沂水金山皮业有限公司、临沂广辰化工有限公司、沂水庐山化工园区管委会、沂沭河水利管理局
	①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因；
②事故废水或物料泄漏量、影响范围、事件发展趋势；
③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施；
④需要提供的处置人员、机械、药剂等数量。
	电话


5应急监测
本应急监测方案主要对监测点位的布点原则、采样方法、样品的保存要求；监测频次与跟踪监测；检测因子；应急监测方法；应急监测仪器和器材；应急监测数据的统计处理方法；应急监测的质量保证等作出说明。

5.1应急监测一般原则

（1）若发生事故，应根据事故波及范围确定监测计划，由应急监测组和第三方检测机构负责，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。应急监测协议见附件5。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部做调整和安排。

（2）采样断面(点)的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主。同时必须注重人群和生活环境，重点关注对人群活动区域的空气、农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面(点)，以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

（3）对被突发环境事件所污染的地表水、大气应设置对照断面(点)、控制断面(点)，对地表水还应设置消减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

（4）突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

（5）现场监测仪器设备应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果。直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。
5.2大气污染监测方案
5.2.1应急监测布点
（1）布点原则
采样点的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对人群活动区域空气的影响，并合理设置监测点，以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。
对被突发环境事件所污染的大气应设置对照点、控制点，尽可能以最少的点获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。
（2）布点方法
对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。
根据以上布点原则及方法，结合本公司区域主导风向、地形特点、环境风险受体分布及风险评估确定的特征污染物、最大疏散范围等确定本公司在发生突发大气污染事件时的布点位置，见表5.2-1。
表5.2-1大气污染监测布点
	序号
	布点位置
	布点意义
	布点方式及数量

	1
	事故发生区域下风向厂界
	厂界处有毒有害气体浓度
	沿厂界布设3个点

	2
	事故下风向最近环境风险受体处
	确认有毒有害气体在下风向浓度
	风险受体围墙外设3个点

	3
	事故时下风向500m处
	确认有毒有害气体在下风向浓度
	等半径扇形布3个点


5.2.2应急监测因子、监测方法及仪器、人员
（1）监测因子
根据本公司的环境风险物质及事故时特征污染物等条件，确定应急监测因子包括氯气、丙烯腈、氯化氢、CO、非甲烷总烃等。
（2）监测方法及仪器
凡具备现场测定条件的监测项目，应尽量进行现场测定。必要时，另采集一份样品送实验室分析测定，以确认现场的定性或定量分析结果。
①检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器的使用方法可参照相应的使用说明，使用过程中应注意避免其他物质的干扰。
②用检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器进行测定时，应至少连续平行测定两次，以确认现场测定结果；必要时，送实验室用不同的分析方法对现场监测结果加以确认、鉴别。
（3）监测人员
本公司应急监测政府职能部门介入后，由沂水县环境监测站等部门进行现场监测及跟踪监测，本公司应急监测组成员协助采样。
表5.2-2监测因子及方法
	序号
	事故类型
	监测因子
	应急监测方法
	测定方法出处

	1
	火灾
	CO
	比长式检测管法
	HJ871-2017

	2
	
	氯气
	比长式检测管法
	HJ871-2017

	3
	
	丙烯腈
	便携式气相色谱法
	/

	4
	
	氯化氢
	便携式傅里叶红外仪法
	HJ920-2017

	5
	
	非甲烷总烃
	便携式VOC监测仪法
	/

	6
	泄漏
	氯气
	比长式检测管法
	HJ871-2017

	7
	
	丙烯腈
	便携式气相色谱法
	/

	8
	
	氯化氢
	便携式傅里叶红外仪法
	HJ920-2017

	9
	
	非甲烷总烃
	便携式VOC监测仪法
	/


5.2.3监测频次及跟踪监测
（1）监测频次
采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最有代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，又切实可行。
（2）跟踪监测要求
污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。
表5.2-3监测因子及频次
	序号
	监测点位
	监测频次
	跟踪监测频次

	1
	事故发生区域下风向厂界
	应急期间，采样1次/h；随着事故的减弱适当减少监测频次，按6次/天采样
	连续两次监测浓度均低于或接近空气质量标准值为止

	2
	事故发生区域下风向环境风险受体处
	
	

	3
	事故时下风向500m处
	应急期间采样采样1次/h；随着事故的减弱适当减少监测频次，按3次/天采样
	


5.1.4应急监测数据记录及报告
（1）应急监测记录
现场监测记录是报告应急监测结果的依据之一，应按格式规范记录，保证信息完整，可充分利用常规例行监测表格进行规范记录。
①记录事件发生时间、事件持续时间、采样时间；
②绘制事故现场的示意图，标出采样点位；
③记录现场状况，如气象参数等；
④事故的主要污染物种类、毒性及影响范围；
⑤分析人员、校核人员、审核人员签名；
⑥发生事故的单位名称、联系电话。
（2）监测报告
①事故发生时间、接到通知时间、到达现场监测的时间；
②事故发生时周边的自然环境；
③采样点位、监测频次、监测方法、主要污染物种类、浓度、影响范围；
④说明事故类型、污染事件的性质；
⑤污染事故对环境的危害、造成的经济损失、人员的伤亡等；
⑥污染事故排放污染物的危险性、毒性及应急处置建议；
⑦应急监测现场负责人。
5.2.5质量保证
（1）用于应急监测的便携式监测仪器，应定期进行检定/校准或核查，并进行日常维护、保养，确保仪器设备始终保持良好的技术状态，仪器使用前需进行检查。
（2）检测试纸、快速检测管等应按规定的保存要求进行保管，并保证在有效期内使用。应定期用标准物质对检测试纸、快速检测管等进行使用性能检查，如有效期为一年，至少半年应进行一次。
5.2.6采样和现场监测的安全防护
（1）应急监测，至少二人同行。
（2）进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。
（3）进入易燃易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件如电源等）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
5.3水环境应急监测方案
5.3.1应急监测布点
（1）布点原则
采样断面的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对饮用水水源地等区域的影响，并合理设置监测断面，以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。
对被突发环境事件所污染的地表水设置对照断面、控制断面，还应设置消减断面，尽可能以最少的断面获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。
（2）布点方法
对江河的监测应在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面；如江河水流的流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水取水口和农灌区取水口处必须设置采样断面。
根据布点原则方及法，结合本公司区域水系分布情况、饮用水取水口及农灌区取水口分布情况、风险评估确定的水环境特征污染物等确定，本公司在发生突发水污染事件时的布点位置，见表5.3-1。
表5.3-1水污染监测布点
	序号
	事故类型
	布点位置
	布点意义
	布点数量

	1
	火灾、泄漏
	雨水总排口
	特征污染物最大浓度点
	1

	2
	
	污水总排口
	监控外排废水达标情况
	1

	3
	
	雨水总排口与沂河交汇处
	监控污染扩散范围
	1


5.3.2应急监测因子、监测方法及仪器、人员
（1）监测因子
根据本公司的环境风险物质及事故时特征污染物等条件，确定应急监测因子，本公司在发生突发水环境事件时，需进行应急监测的水环境污染因子主要有pH、氯化物、丙烯腈、COD、石油类等。
（2）监测方法及仪器
凡具备现场测定条件的监测项目，应尽量进行现场测定。必要时，另采集一份样品送实验室分析测定，以确认现场的定性或定量分析结果。
①检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器的使用方法可参照相应的使用说明，使用过程中应注意避免其他物质的干扰。
②用检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器进行测定时，应至少连续平行测定两次，以确认现场测定结果；必要时，送实验室用不同的分析方法对现场监测结果加以确认、鉴别。
（3）监测人员
突发水环境污染事件的应急监测工作，由沂水县环境监测站等部门进行现场监测及跟踪监测，本公司应急监测组成员协助采样。
表5.3-2监测因子及方法
	序号
	事故类型
	监测因子
	应急监测方法
	测定方法出处

	1
	泄漏、火灾
	pH
	pH试纸
	/

	2
	
	氯化物
	水质检测管法
	/

	3
	
	丙烯腈
	便携式红外分光光度法
	/

	4
	
	COD
	COD光度法快速测定仪法
	HJ924-2017

	5
	
	石油类
	水质检测管法
	/


5.3.3监测频次及跟踪监测
（1）监测频次
采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最有代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，又切实可行。
（2）跟踪监测要求
污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。
表5.3-3监测因子及频次
	序号
	监测点位
	监测频次
	跟踪监测频次

	1
	雨水总排口
	应急期间，采样2次/h；随着事故的减弱适当减少监测频次，按6次/天采样
	连续两次监测浓度均低于或接近相应质量标准值为止

	2
	污水总排口
	
	

	3
	雨水管网与沂河交汇处
	
	


5.3.4应急监测数据记录及报告
（1）应急监测记录
现场监测记录是报告应急监测结果的依据之一，应按格式规范记录，保证信息完整，可充分利用常规例行监测表格进行规范记录。
①记录事件发生时间、事件持续时间、采样时间；
②绘制事故现场的示意图，标出采样点位；
③记录现场状况，如气象参数等；
④事故的主要污染物种类、毒性及影响范围；
⑤分析人员、校核人员、审核人员签名；
⑥发生事故的单位名称、联系电话。
（2）监测报告
①事故发生时间、接到通知时间、到达现场监测的时间；
②事故发生时周边的自然环境；
③采样点位、监测频次、监测方法、主要污染物种类、浓度、影响范围；
④说明事故类型、污染事件的性质；
⑤污染事故对环境的危害、造成的经济损失、人员的伤亡等；
⑥污染事故排放污染物的危险性、毒性及应急处置建议；
⑦应急监测现场负责人。
5.3.5质量保证
（1）用于应急监测的便携式监测仪器，应定期进行检定/校准或核查，并进行日常维护、保养，确保仪器设备始终保持良好的技术状态，仪器使用前需进行检查。
（2）检测试纸、快速检测管等应按规定的保存要求进行保管，并保证在有效期内使用。应定期用标准物质对检测试纸、快速检测管等进行使用性能检查，如有效期为一年，至少半年应进行一次。
5.3.6采样和现场监测的安全防护
（1）应急监测，至少二人同行。
（2）进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。
（3）进入水体采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳）。
6应急响应流程及措施
6.1应急响应流程体系
本公司的应急响应见图6.1-1。
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	图6.1-1应急响应流程图


6.2分级响应
6.2.1响应分级
按照突发环境事件严重性和紧急程度，结合企业的实际情况，将企业各类事故应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。
（1）Ⅰ级响应
公司发生Ⅰ级突发环境事故造成重大环境污染事故，通过自身力量难以控制，并需要调动社会力量和社会资源，进行应急处置的事件，立即启动Ⅰ级响应程序，开展应急救援工作。
（2）Ⅱ级响应
公司发生Ⅱ级突发环境事故对企业正常运行影响较大，对外界环境没有造成大的污染，通过自身力量可以控制污染的扩散，消除事件对企业内外的污染和影响的事件。发生可以通过公司应急救援机构及时处理的事件时，立即启动Ⅱ级响应程序，开展应急救援工作，及时向总经理汇报，并按照事前的演练调动企业相关专业人员，开展应急救援工作。
（3）Ⅲ级响应
公司发生Ⅲ级突发环境事故对公司正常运行影响较小，突发环境事件对外界没有污染，由车间负责人负责协调指挥，组织人员自行收集污染物，消除事件对环境的污染和影响。
6.2.2响应原则
（1）以救治人员财产安全为主
环境污染事故往往是伴随着安全事故发生的，很多情况下是安全事故的延续。因此环境污染事故应急处理中，特别是应急处理的初期阶段，要以救治人民群众的生命财产安全为第一要义。整个污染处理过程中也是以此作为救援的基本原则。中有确保了人民群众财产安全，才能体现出救援的意义。相对于后期处理过程中减少受污染群众的数量和污染程度来说。现场处理过程中，在满足救援救治受事故影响伤病员的基础上，进行污染事故应对处置。
（2）减少污染物的源强
现场处置过程中，在确保人民群众财产安全的基础上，应尽量采取一切有效措施，消减污染源的源强，减少污染物对外传播的可能性，防止污染事态扩大。同时为后期污染治理创造良好的基础条件。
（3）阻断污染物的传播途径
阻断污染物的传播途径是防止污染物扩散的最主要途径。只有有效地阻断传播途径，才能防止污染物进一步扩散，减少受污染的区域。控制污染范围，减少污染损失。
6.2.3外部应急响应条件
当突发事故超出本公司的处理能力时，应及时向外部救援组织或机构进行求援，并向当地人民政府、生态环境部门、公安部门、应急管理部门等进行汇报请求救援。公司内部应急小组成员应配合政府等外部救援力量，对突发环境事件进行处置。尽可能防止污染物进一步向外界扩散，减少受污染区域，减少污染损失。

6.2.4外部应急措施

（1）当泄漏物料大量扩散，围堰及事故水管网失灵，应急过程事故水流出厂外，造成厂外环境污染的突发环境事件时，企业应协助政府部门对受污染的水体进行处理。

（2）发生大量泄漏，影响扩散出厂界时，立即组织人员协助政府部门，及时疏散下风向敏感人群，并配发必要的防护口罩等防护设施。

（3）配合当地人民政府做好应急响应措施，各应急小组统一接收政府部门的调配，相互协调，尽快控制事故扩散。

（4）对当地人民政府应急措施的建议：针对公司周边邻近较多企业，政府部门应积极做好协调工作，发生环境事故时周边企业能采取救援行动，同时发生较大环境事故时，应做好对外公开，通过政府网站及时公布事故进展情况，避免恐慌。

6.3应急响应程序
6.3.1Ⅰ级事故应急响应程序
（1）当应急总指挥宣布Ⅰ级应急响应启动后，应急指挥部立即向外部单位及政府应急管理部门发送请求启动政府应急预案的信息，并同时电话报告环保主管部门应急联系人；
（2）在请求救援的同时，企业应急小组介入事故事场进行先期处置，采取可行措施切断污染源，控制污染物扩散。
（3）按生态环境部门或应急管理部门指令发布事故通报，组织事故可能波及人群进行疏散；
（4）当应急管理部门指挥人员到达现场后，公司应急总指挥或授权指挥人员应及时报告目前应急响应状况，说明需要支持的事项等，并协助上级进行统一指挥；
（5）事故处置完成后，由政府部门及应急指挥部共同确认应急终止；
（6）应急处置结束后，由应急指挥部组织事后恢复工作。
6.3.2Ⅱ级事故应急响应程序
（1）当公司应急总指挥宣布Ⅱ级应急响应后，公司应急指挥部立即向专业应急小组传达应急启动指令。
（2）由应急总指挥或授权指挥人员主持召开紧急会议，分析判断事件状态，事故发展与扩大的可能性，确定应该立即采取的主要应对措施；
（3）公司应急小组到达事故现场后，应急处置组人员应采取可行措施切断污染源，控制污染物扩散。
（4）在处置过程中当发生超出应急小组处置能力时，应及时向应急指挥部反馈信息，由应急指挥部判定是否需要进行升级应急响应级别，若将事故等级提升为Ⅰ级，则按Ⅰ级事故响应程序执行；
（5）事故处置完成后，由应急指挥部确认应急终止；
（6）应急处置结束后，由应急指挥部组织事后恢复工作。
6.3.3Ⅲ级事故应急响应程序
一旦发生Ⅲ级环境事件，由车间负责人组织应急响应行动，组织车间人员抢修，控制污染源，把污染范围控制到最小，避免污染扩大，启动Ⅲ级应急响应。事件得到控制与处理后，应急结束。若事件得不到控制与处理，由应急总指挥决定是否升级为Ⅱ级应急响应。
6.4应急处置
6.4.1污染源切断一般措施
（1）强行止漏
当发生突发性污染物泄漏时，必须采取措施止住泄漏源的泄漏，对于具有阀门的泄漏或发源要立刻关闭阀门，没有阀门的泄漏源要及时采取措施将泄漏源控制住。
（2）强行疏散
可能发生燃烧或产生有毒有害气体的情况，要首先考虑人员和物资的疏散工作，用不燃、不泄漏的物品和容器隔离污染区域，建立安全隔离带，控制泄漏情况，防止危害进一步扩大，然后再对泄漏的污染物进行处置。
（3）强行窒息
风险物质泄漏时很可能会伴随着燃烧和有毒物质的产生。在这种情况下要将燃烧的火焰立刻熄灭，等到污染情况得到控制后，再将没有受到破坏的物品疏散转移。
6.4.2控制污染扩散一般措施
根据临沂瑞丰高分子材料有限公司环境风险物质及其次生污染物的性质，针对不同的事故类型分别制定如下措施。
①在罐区储罐发生泄漏时，首先利用移动泵将泄漏物料转移至备用罐中，减少物料的暴露时间。
②液氯罐发生泄漏时，首先启用碱液喷淋系统，尽可能消除泄漏氯气，在罐体或管道发生泄漏时利用堵露工具进行封堵。在法兰等部位发生泄漏时，应立即将上下游阀门关闭，以减少氯气泄漏时，然后将泄漏法兰进行维修。
③因生产装置内物料一般为混合状态，且为定量加注状态不会有大量物质单体存在，因此本次应急处置生产装置泄漏作为一个整体事件分析。生产装置区发生泄漏时，应第一时间将泄漏点切除（利用上下游阀门），同时利用清水对泄漏物料进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
④丙烯腈储罐发生泄漏时，在泄漏物料收集完成后，应用活性炭或消防沙清理被污染地面；生产装置发生泄漏时，应利用上下游阀将泄漏点切除，对泄漏物料进行回收处理，最后用活性炭对被污染地面进行清理。
⑤在废机油发生泄漏时，首先将已泄漏的机油进行清理，同时将未被污染的桶进行转移。
⑥在企业发生火灾时，应及时切断雨水总排口，防止消防废水从雨水管道溢流出厂界。
6.4.3泄漏现场处置方案
（1）液氯泄漏
A、液氯储罐罐体或连接部件泄漏
巡查人员发现泄漏情况，根据泄漏情况通知中控室停止供氯，并禁止无关人员进入泄漏区域。中控室内启动紧急停车程序，对氯化釜进行降温。中控室内人员将事件报告当班主任，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场后，穿戴好防护服后进入现场进行查看，确认泄漏量程度及碱液喷淋系统启用情况，氯气收集系统运行情况。

②确定具体泄漏部位，关闭储罐出口阀，利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散，根据泄漏收集情况确定是否可停用碱液喷淋系统。
③打开备用罐罐底阀，再缓慢打开液氯出料罐底阀，利用压利差将液氯导入备用罐，两罐压力平衡后关闭备用罐底阀，再通过液氯泵将剩余液氯打入备用罐。
④利用堵漏工具对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）pH进行监测。在液气仓库下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①应急救援过程中喷淋的碱液废液收集后导排进入事故水池进行缓存，化验室对废液进行化验，确认浓度后在不影响污水处理站正常运行的前提下分批泵入污水处理站进行处理。

②在应急处理过程中产生的固废，被碱液或氯气沾染具有一定的腐蚀性，按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。

③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
液氯储罐泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好防护服后进入现场进行查看，确认泄漏量程度及碱液喷淋系统启用情况，氯气收集系统运行情况。
②确定具体泄漏部位，关闭储罐出口阀，利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散，根据泄漏收集情况确定是否可停用碱液喷淋系统。
③打开备用罐罐底阀，再缓慢打开液氯出料罐底阀，利用压利差将液氯导入备用罐，两罐压力平衡后关闭备用罐底阀，再通过液氯泵将剩余液氯打入备用罐。
④利用堵漏工具对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）pH进行监测。在液气仓库下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①应急救援过程中喷淋的碱液废液收集后导排进入事故水池进行缓存，化验室对废液进行化验，确认浓度后在不影响污水处理站正常运行的前提下分批泵入污水处理站进行处理。
②在应急处理过程中产生的固废，被碱液或氯气沾染具有一定的腐蚀性，按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料。

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


B、氯气卸车过程泄漏
卸车人员发现泄漏情况，立即切断罐车输出阀，停用液氯泵，并利用对讲机通知中控室进行事故报告，并禁止无关人员进入泄漏区域。中控室内人员将事件报告当班主任，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①在穿戴好防护装备后，关闭液氯罐入口阀，利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散。
②关闭卸车管与罐车接口阀门，打开氯气总管连通阀，打开吸附塔连接法，将管道及装置内未反应氯气排入吸附塔进行吸附，排气后关闭吸附塔连接阀，启动真空喷射泵进行抽空，进一步清理管道内氯气。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，在液气泄漏区域下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①在应急处理过程中产生的固废，可能被氯气沾染具有一定的毒性，按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。

②综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
液氯卸车泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①在穿戴好防护装备后，关闭液氯罐入口阀，利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散。
②关闭卸车管与罐车接口阀门，打开氯气总管连通阀，打开吸附塔连接法，将管道及装置内未反应氯气排入吸附塔进行吸附，排气后关闭吸附塔连接阀，启动真空喷射泵进行抽空，进一步清理管道内氯气。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，在液气泄漏区域下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①在应急处理过程中产生的固废，可能被氯气沾染具有一定的毒性，按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。
②综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（2）苯乙烯罐罐体及连接部件泄漏
可燃气体检测报警仪发出报警信号，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告ACR车间主任，ACR生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
苯乙烯储罐泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（3）丙烯腈储罐及连接部件
可燃气体检测报警仪发出报警信号，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告ACR车间主任，ACR生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
丙烯腈储罐泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（4）甲基丙烯酸甲酯储罐及连接部件
可燃气体检测报警仪发出报警信号，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告ACR车间主任，ACR生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
甲基丙烯酸甲酯储罐泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（5）丙烯酸正丁酯储罐及连接部件
可燃气体检测报警仪发出报警信号，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告ACR车间主任，ACR生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
丙烯酸正丁酯储罐泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（6）盐酸储罐及连接部件
有毒气体检测报警仪发出报警信号，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告ACR车间主任，ACR生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
盐酸储罐泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（7）ACR反应釜泄漏
可燃气体检测报警仪发出报警信号或DCS连锁报警，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告ACR车间主任，ACR生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭生产装置界区阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。

③通过退料系统将生产系统内物料退回储罐内，在退料完成后对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水对被污染地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
ACR反应釜泄漏现场处置卡

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭生产装置界区阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。
③通过退料系统将生产系统内物料退回储罐内，在退料完成后对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水对被污染地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（8）MC反应釜
有毒气体检测报警仪发出报警信号或DCS连锁报警，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告MC车间主任，MC生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组
①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭液氯罐出口阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②在穿戴好防护装备后，进入泄漏现场利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散。打开氯气总管连通阀，打开吸附塔连接法，将管道及装置内未反应氯气排入吸附塔进行吸附，排气后关闭吸附塔连接阀，启动真空喷射泵进行抽空，进一步清理管道内氯气。
③利用堵漏工具对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水将被污染地面进行清洗，清洗废水导排进入事故水池。
2）其他应急小组
①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
MC反应釜泄漏现场处置卡

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭液氯罐出口阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②在穿戴好防护装备后，进入泄漏现场利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散。打开氯气总管连通阀，打开吸附塔连接法，将管道及装置内未反应氯气排入吸附塔进行吸附，排气后关闭吸附塔连接阀，启动真空喷射泵进行抽空，进一步清理管道内氯气。
③利用堵漏工具对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水将被污染地面进行清洗，清洗废水导排进入事故水池。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（9）MC脱酸工序泄漏
有毒气体检测报警仪发出报警信号或DCS连锁报警，立即联系巡检人员对现场进行检查核实，确认事故是否真实发生，现场确认后，中控室内人员将事件报告MC车间主任，MC生产装置进行紧急停车，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭生产装置界区阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。

③通过退料系统将生产系统内物料退回储罐内，在退料完成后对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水对被污染地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
MC脱酸工序泄漏现场处置卡

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭生产装置界区阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。
③通过退料系统将生产系统内物料退回储罐内，在退料完成后对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水对被污染地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


（10）ACR罐区原料卸车泄漏
卸车人员在发现泄漏时，及时将罐车输送阀、卸车泵等关闭，切断泄漏源。及时通知应急处置人员，启动应急处置程序。
1）应急处置组

①到达现场，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，打开卸车区排污阀，将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②先利用活性炭对泄漏物料进行吸附，再利用消防水将卸车区围堰内地面进行清洗，清洗废水导排进入事故水池。
2）其他应急小组

①应急保障组时刻关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况。
④综合协调组负责必要时通知周边人群进行人员疏散及事故应急处置时事件通报等事宜。

3）事后恢复
①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。

②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
ACR罐区原料卸车泄漏现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，打开卸车区排污阀，将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②先利用活性炭对泄漏物料进行吸附，再利用消防水将卸车区围堰内地面进行清洗，清洗废水导排进入事故水池。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


6.4.4火灾现场处置措施
本公司应急处置人员仅对初期火灾进行救援，在火情超出本公司人员应急救援能力后应及时撤离救援人员。
在本公司储存的物质中甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、苯乙烯、丙烯腈、废机油等均具有可燃性，在储罐或生产装置区发生火灾时，主要燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳等；氯气具有助燃性，且本身具有毒性，在高温状态下会加强氯气的扩散能力，在应急救援时应急救援人员应配戴防毒面具等，防止造成人员伤亡。
（1）应急处置组

①立即组织车间内应急人员进行初期火灾救援，利用车间内既有的消防栓、消防炮、灭火器等对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②采取措施将火灾进行隔离，比如转移相邻可燃物，对未着火可燃物/罐进行喷水防护等，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员在车间/厂房外修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，及时转移可移动未被波及物料，防止火灾复燃；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
（2）应急监测组
①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围，特别是氯化氢、氯气超标范围。纳污河流事故特征污染超标范围；
④在应急处置完成后，对厂界环境空气（正常雨水总排口无径流）进行再次监测，确认环境空气质量达标。
（3）应急保障组
①收到事故报警后，组织人员将应急物资运至事故现场；
②对事故区域完成隔离，并组织事故影响范围内非应急人员进行疏散、撤离；
③在接申请外部人员协助救援指令后，及时疏通外部人员进场通道；
④及时对应急物资使用情况进行汇报。
（4）综合协调组
①及时汇总并将现场救援情况反馈至应急救援指挥部；
②对应急救援指挥部下达的指令及时进行传达，包括内部救援指令及向外部救援指令等；
③及时将应急救援现场进度情况进行通报。
当突发事故超出本公司的处理能力时，应及时向外部救援组织或机构进行求援，并向当地人民政府、生态环境部门、公安部门等进行汇报请求救援。公司内部应急小组成员应配合政府等外部救援力量，对突发环境事件进行处置。尽可能防止污染物进一步向外界扩散，减少受污染区域，减少污染损失。
储罐区火灾现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①立即组织应急人员进行初期火灾救援，利用罐区既有的消防栓、消防炮、灭火器对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②关闭储罐出口阀、生产装置界区阀，未着火储罐进行喷水防护，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，持续对未发生事故储罐喷水防护，直至确认安全后方可停止；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
	应急总指挥

	应急监测
	①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围。
④在应急处置完成后，对厂界环境空气进行再次监测，确认环境空气质量达标；雨水总排口（有径流时）进行取样监测。
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


ACR车间火灾现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①立即组织应急人员进行初期火灾救援，利用车间既有的消防栓、消防炮、灭火器对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②关闭原料罐出口阀、生产装置界区阀，未着火区域进行喷水防护，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，持续对未发生事故区域喷水防护，直至确认安全后方可停止；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
	应急总指挥

	应急监测
	①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围。
④在应急处置完成后，对厂界环境空气进行再次监测，确认环境空气质量达标；雨水总排口（有径流时）进行取样监测。
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


MC车间火灾现场处置卡
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①立即组织应急人员进行初期火灾救援，利用车间既有的消防栓、消防炮、灭火器对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②关闭原料罐出口阀、生产装置界区阀，未着火区域进行喷水防护，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，持续对未发生事故区域喷水防护，直至确认安全后方可停止；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
	应急总指挥

	应急监测
	①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围。
④在应急处置完成后，对厂界环境空气进行再次监测，确认环境空气质量达标；雨水总排口（有径流时）进行取样监测。
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


6.4.5超标排放时现场处置措施
（1）ACR车间废气超标排放
在发现干燥排气筒排放污染物存在超标报警时，应及时联系仪表车间对仪表进行检查，在排除仪表故障后，若仍存在超标报警，则立即降低生产负荷，同时检查发生问题的原因，若因生产系统故障导致，则首先进行在线修改，在确定短时间不能排除故障时，则进行停车检修。若由废气防治装置导致，则对废气防治系统进行抢修，在确定短时间不能排除故障时，则进行停车检修。
具体操作步骤如下：
1）DCS报警系统发出超标排放警报，中控室主操按排现场巡查人员对现场仪表进行检查，并将事件报告当班班长，同时联系仪表岗人员。
2）在仪表岗人员排除设备故障后，当班班长将事件报告给车间主任，申请降低生产负荷，车间主任发布事故预警。
3）降低生产负荷后，对生产系统操作参数进行调整，若报警消除，则逐步恢复生产负荷，报警不重复出现，则预警解除。
4）在报警持续存在或在恢复生产负荷过程中报警再次出现，则检查废气防治系统，包括循环冷却水进出水温度、活性炭更换记录、布袋除尘器更换记录等。并对问题进行处理。
5）估算故障修复时间，若修复时间大于一个班次，则车间主任将事故上报总经理，并申请停车。
6）在故障修复后方可再次复产。
（2）MC车间废气超标排放
在发现MC排气筒排放污染物存在超标报警时，应及时联系仪表车间对仪表进行检查，在排除仪表故障后，若仍存在超标报警，则立即降低生产负荷，同时检查发生问题的原因，若因生产系统故障导致，则首先进行在线修改，在确定短时间不能排除故障时，则进行停车检修。若由废气防治装置导致，则对废气防治系统进行抢修，在确定短时间不能排除故障时，则进行停车检修。
具体操作步骤如下：
1）DCS报警系统发出超标排放警报，中控室主操按排现场巡查人员对现场仪表进行检查，并将事件报告当班班长，同时联系仪表岗人员。
2）在仪表岗人员排除设备故障后，当班班长将事件报告给车间主任，申请降低生产负荷，车间主任发布事故预警。
3）降低生产负荷后，对生产系统操作参数进行调整，若报警消除，则逐步恢复生产负荷，报警不重复出现，则预警解除。
4）在报警持续存在或在恢复生产负荷过程中报警再次出现，则检查废气防治系统，包括循环冷却水进出水温度、活性炭更换记录、布袋除尘器更换记录等。并对问题进行处理。
5）估算故障修复时间，若修复时间大于一个班次，则车间主任将事故上报总经理，并申请停车。
6）在故障修复后方可再次复产。
（3）污水处理站废气超标排放
在发现污水处理站排气筒排放污染物存在超标时，立即更换废气防治系统的活性炭。
具体操作步骤如下：
1）在检测时发现污染物排放超标时，将事件报告当班班长，当班班长将事件上报车间主任，申请更换活性炭。
2）车间主任在将事件上报总经理后，联系设备维护单位，更换活性炭。
3）若当天不能更换完成，则将事件上报主管部门进行备案，并确认修复时间。
4）在修复完成，并检测污染物排放达标后及时将整改结果上报主管部门。
（4）污水处理站废水超标排放
在发现污水处理站外排废水污染物存在超标时，立即关闭污水提升泵，切断污水外排，并将废水回输调节池。
具体操作步骤如下：
1）在在线监测设备发出超标排放警报时，立即切断污水提升泵，将废水回输调节池，同时将事件报告当班班长，当班班长将事件上报车间主任。
2）车间主任在将事件上报总经理后，联系设备维护单位，对废水处理系统进行检查。
3）若当天不能更换完成，则将事件上报主管部门进行备案（外排废水断流），并确认修复时间。
4）在修复期间若废水量较大，可将废水暂存排入事故水池进行缓存，若短期内无法完成维修，则产生生产废水的装置进行减产或停产。
5）设备修复完成，检测外排废水达标后，上报主管部门确认恢复生产。
6.4.5人员紧急撤离和疏散
（1）警戒疏散
当发生火灾事故时应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。发生事故时需10min内疏散厂区内的职工。
（2）现场人员清点
除应急救援人员在做好自身防护情况下进入危险区域外，其余人员应立即撤出。现场人员清点方式为：由各班组长负责清点本班人员，清点结果向现场领导汇总。
（3）疏散路线
当发生突发环境事件时，应及时组织企业内人员进行疏散，疏散至公司门口集中点后，根据突发环境事件时风向，向事故发生地的上风向或侧风向进行疏散。疏散时听人安排有序进行撤离。厂区内疏散路线见附图。
（4）交通管制
发生火灾时应该在南三环路、庐山中路设置交通管制，禁止无关车辆往事故厂区附近行驶，以免造成不必要伤亡。交通疏导按照相关人员或者交通警察的指挥有序向上风向撤离，以免造成拥堵。
6.4.6受伤人员现场救护、救治与医院救治
（1）现场急救一般原则
①发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；
②救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；
③救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全；
④迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确；
⑤搬运伤员时需遵守下列规定：
1）根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；
2）呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；
3）严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；
4）救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；
5）抢救触电人员必须在脱离电源后进行。事故发生过程中，人员的紧急疏散、撤离前后变化，应及时报告预防应急调度中心，便于从整体上迅速处理危险事故，并应在疏散人员后，将其过程、人员数字、伤亡以及损失向组长进行汇报。
（2）现场救治方法
氯气：①吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医；②皮肤接触，先用大量水冲洗至少15分钟，然后脱去污染的衣服并再次冲洗。立即给予医疗护理；③眼晴接触，立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医；④食入，漱口，禁止催吐。立即就医。
丙烯腈：①吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医；②皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医；③眼晴接触，立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医；④食入，催吐，给服活性炭悬液。就医。使用亚硝酸钠和硫代硫酸钠解毒剂。也可用硫代硫酸钠加口服对氨基苯丙酮。
甲基丙烯酸甲酯：①眼睛接触，立即用大量清水冲洗至少15分钟以上，包括眼皮下面，就医治疗；②皮肤接触，立即以肥皂和大量清水洗涤并脱除所有受污染的衣物和鞋子，若发生皮肤刺激或过敏反应，请就医治疗；③吸入，离开暴露区域，并躺下，转移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸；④摄入，禁止催吐。用水清洁口腔，就医治疗。
丙烯酸正丁酯：①吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医；②皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。就医；③眼晴接触，立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医；④食入，用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
氯化氢：①吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医；②皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20～30min。就医；③眼晴接触，立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医；④食入，用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
苯乙烯：①吞咽，立刻呼叫中毒控制中心或者医生。请勿催吐；②皮肤沾染，用大量水冲洗；③皮肤刺激，求医或就诊。脱掉受沾染的衣物，且清洗后方能再次使用。④吸入，将受害者移到新鲜空气处，保持呼吸通畅。如有不适，呼叫中毒控制中心或者医生；⑤进入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如果戴有隐形眼镜且可方便取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续，求医或就诊。
（3）火灾伤员现场救治方法
窒息救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。并立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能，然后给氧吸入，以高压氧气为最好。迅速与医生联系送往医院救治。
CO中毒救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。若伤员呼吸停止，应立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能。也可采用针刺、掐压人中、十宣等穴位促醒。有条件的立即给氧吸入，以高压氧气为最好。一氧化碳中毒症状较轻的伤员，可喝少量食醋，让其迅速清醒。迅速与医生联系送往医院救治。
烧伤救治方法：尽快脱去着火或沸液浸渍的衣服，特别是化纤衣服。以免着火衣服和衣服上了的热液继续作用，使创面加大加深。热力烧伤后及时冷疗可防止热力继续作用于创面使其加深，并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。将烧伤创面在自来水笼头下淋洗或浸入水中（水温以伤员能忍受为准，一般为15～20℃，热天可在水中加冰块），后用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。时间无明确限制，一般掌握到冷疗之后不再剧痛为止，多需0.5～1小时。冷疗一般适用于中小面积烧伤，特别是四肢的烧伤。对于大面积烧伤，冷疗并非完全禁忌，但由于大面积烧伤采用冷水浸泡，伤员多不能忍受，特别是寒冷季节。为了减轻寒冷的刺激，如无禁忌，可适当应用镇静剂。
（4）医院救治
根据事故性质和规模，由应急救援指挥部决定是否通知医疗单位来人进行现场救护，医院应急室接到报警电话后，应询问事故发生详细地点和人员受伤情况，带足急救药品后，以最快的时间和最捷径的路线赶到事故地点。
6.4.7人员防护、监护措施
（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项
①首先检查防护器具是否完好，发现不合格及时调换。
②正确熟练使用防护器具。
③使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用。选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。
（2）使用抢险救援器材方面的注意事项
①各类救援器材严格按照标准存放，规定专人管理、定期保养维护并记录。
②各类防护器具必须经检测合格。
③所有人员必须能够正确使用应急救援器材。
（3）采取救援对策或措施方面的注意事项
①生产岗位出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，操作规程不能体现的，要及时汇报班组长（主操作）和生产主任。
②遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。
（4）现场自救和互救注意事项
①处理泄漏事故进行救人和堵漏时，必须安排两人以上进行作业。
②无关人员尽量撤离现场，防止发生次生灾害。了解现场情况，防止事故扩大。
③保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的送医院就医。
（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项
①应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。
②严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得离开现场。
③参与救援人员认为防护不到位，且不能解决的问题不得参与抢险。
（6）应急救援结束后的注意事项
在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥宣布应急救援工作结束清点人员后，留有专人巡视事故现场防止遗留隐患问题。
（7）其他需要特别警示的事项
严格服从指挥部的指挥，做好救援工作。
7应急终止
7.1应急终止的条件
符合下列条件，即满足终止条件：
（1）事故现场得到控制，事件条件已经消除；
（2）污染源的泄漏或释放已降到规定的限值之内；
（3）事故所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；
（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
（5）采取了必要的防护措施，以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。
7.2应急终止的程序
各小组完成救援任务后，及时反馈信息，指挥部根据反馈信息，确认救援结束：
（1）Ⅲ级应急响应由厂长或应急救援组决定终止救援，由应急指挥部下达终止命令；
（2）Ⅱ级应急响应由应急救援指挥部决定终止救援，由总指挥向各救援小组组长下达应急救援终止命令；
（3）Ⅰ级应急响应由公司应急救援指挥部和政府部门相关领导共同决定终止救援，由总指挥向各救援小组组长下达应急救援终止命令。
在未接到总指挥解除警戒区命令前，应急保障组要组织安排人员，禁止无关人员进入警戒区。环境监测站、应急监测组人员到污染区对空气及河流进行连续检测，经分析合格后，确认安全性得到保证后，报告应急指挥部，由应急指挥部下达解除命令。

8事后恢复
8.1善后处理
应急指挥部总指挥下达应急终止指令后，应急指挥组织机构解散。随后，由总经理负责，协调组织门站及人员，做好污染治理、生产设备检修、生产恢复、人员安抚、应急物资维护、损失赔偿等善后工作，并配合沂水县人民政府、生态环境局开展环境损害评估、事件调查等工作，具体见表8.1-1。
表8.1-1善后处置工作一览表
	工作类别
	负责人
	具体工作

	污染治理
	总经理
	负责将事故产生的废水进行妥善收集、处理

	生产设备检修
	总经理
	负责对全厂的生产设备进行全面检修、维修

	生产恢复
	总经理
	恢复企业的正常生产

	人员安抚
	总经理
	对受害人员进行妥善安置，安排受伤人员及时救治

	应急物资维护
	总经理
	统计应急设备的损坏、应急物资的消耗、并进行维护

	损失赔偿
	总经理
	统计处置过程中环境治理、周边居民的经济损失、专家评估费用等各项支出

	配合开展评估和调查
	总经理
	配合政府、生态环境局开展环境损害评估、事件调查等工作


8.2环境损害评估与赔偿
企业突发环境事件善后处理工作结束后，总经理组织全公司认真分析总结事故经验教训，提出改进应急处置及环境管理工作的建设，具体见表8.2-1。
表8.2-1善后处置工作一览表
	工作类别
	负责人
	具体工作

	总结事故原因
	总经理
	总结经验教训，内容包括事故性质、类别、原因、责任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总结报告，并由公司上报沂水县人民政府、生态环境局

	组织预案修订
	总经理
	组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案进行全面、专业的评估，并据此修订预案，由公司报生态环境局备案

	配合政府部门相关评估
	总经理
	积极配合政府及相关部门开展的各类评估工作。


9保障措施
9.1应急通信与信息保障
公司应急救援相关人员要确保手机24小时正常开机，各部门电话处于值班监听状态，确保本预案启动时各应急小组之间的联络畅通。
报警方式主要包括内部固定电话或手机报警。
9.2应急队伍保障
公司建立突发环境事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟知环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，保证在突发环境事故发生后，能迅速赶赴现场完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。公司应急救援小组联系人详见本预案第2章“组织机构及职责”。
若各职能小组人员构成有变动的，应由其上级机构作出人员调整说明，并及时补足人员，对于新入组的成员，组长要尽职尽责，将本小组职责向其说明，并做好小组内的培训。
9.3应急装备保障
公司常备应对突发环境事件的物资和人员装备，专门存放、管理和维护，定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，并做好记录，及时更新过期物资。临沂瑞丰高分子材料有限公司应急物资储备见《临沂瑞丰高分子材料有限公司环境应急物资调查报告》。

9.4财力保障
公司设立应对突发环境事件专项资金，由应急救援指挥部管理。经费预算20万元，主要用于应急人员的培训、应急预案的演练和应急救援物资的保养、维修、更新，不得挪作他用，年终统计开支使用情况，向应急救援指挥部汇报。如果超支应申请补足金额，保障应急状态时公司应急经费的及时到位。突发环境事件应急经费使用情况见表9-1。
表9-1  突发环境事件应急经费使用情况一览表
	序号
	使用范围
	数量
	监督管理措施

	1
	应急人员培训
	6万元
	年终统计开支使用情况，向指挥部汇报

	2
	应急人员演练
	6万元
	

	3
	应急救援物资的保养、维修、更新
	8万元
	

	合计
	20万元


10预案管理
10.1培训和演练
10.1.1培训
突发环境事件应急预案的编制必须经过一个持续改进并不断完善的过程。由于受经验、技术和理论等方面的限制，在实际实施过程中往往会有一些突发情况发生，因此应定期对应急救援人员或员工进行预案内容的培训，确保应急救援人员熟知救援过程和方法，能在救援过程中密切配合。
（1）应急救援人员的培训
公司的事故应急救援预案生效实施后，指挥部要根据本预案的具体实施情况，每年都要制定相应的培训计划，采取各种形式对涉及应急救援的有关人员进行事故应急救援知识和技能的培训。培训应保持相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。
应急指挥部组织各生产车间人员的培训工作，每年两次，培训内容包括环境保护普及教育知识，环境污染事件预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高防范能力。每年聘请外部专家对应急指挥小组人员进行培训和组织会议讨论交流，提高应急指挥、组织能力。每年组织一次外部相关单位代表人员进行培训，内容为公司内突发环境事故应急预案，提高外部相关单位人员协调配合能力。
（2）应急救援队伍应急响应的培训
培训周期：每年不少于一次；
培训内容：①紧急疏散与撤离知识；②防护器具的使用；③现场救助知识等。
10.1.2演练
（1）演练准备
为检验预案的可行性、应急救援队伍的应急处置能力及消防设备设施的状况，公司必须安排进行突发环境事故应急演练。演练前要周密计划、周密准备，在报请应急救援指挥部同意后，对演练需要的人、财、物要逐一落实到位，明确指挥人员、演练的项目、演练的规模、演练的事件、参加演练的车辆等，为搞好演练做好充分的准备。
（2）演练的范围和频次
应急救援指挥部负责门站的演练工作，每年两次，通过定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力、其它应急演练依实际需要不定期组织有关人员开展演习。
（3）演练的组织
事故应急救援预案演练的组织和实施由应急救援指挥部负责，演练前先组织有关人员学习相关演练知识，做好周密部署，为演练的成功打下基础，演习应建立演习记录，并且在演习结束后对应急救援演习结果进行评价，并对演习进行总结。在应急实战演练过程中，及时发现问题，总结经验，不断完善、更新本应急预案。
10.2应急预案的评估、修订、实施
公司结合环境应急预案实施情况，每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，有下列情形之一的，应进行重新评估修订：
（1）当公司面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
（4）重要应急资源发生重大变化的；
（5）在突发环境事件实际对应和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；
（6）其他需要修订的情况。对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。
本预案评审通过后，自颁布之日起实施。
11附则
突发环境事件：因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。
突发环境事件应急预案：针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。
环境风险：突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。
危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏等这些情况组合的根源或状态。
环境敏感点：参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。
应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。
第二部分 突发环境事件专项应急预案
1危险废物专项应急预案
1.1环境风险辨识
本公司危险废物主要包括废活性炭、废机油、污水处理站污泥、废滤布等，在危险暂存间内分区存放。本公司的危险废物均具有可燃性，若发生火灾可能会释放CO、HCl等有毒有害气体，通过大气扩散对大气环境造成污染。废机油、在线监测废液、化验废液还可能会发生泄漏，废机油、化验废液、在线监测废液泄漏后可能会溢流出危废暂存间对周边地表水、土壤及地下水环境造成污染。

      表1.1-1危险废物存在量及方式
	序号
	危废名称
	危废代码
	形态
	最大储存量（t）
	储存方式

	1
	废机油
	HW08：900-249-08
	液态
	0.5
	桶装

	2
	蒸馏塔高沸物
	HW45：261-084-45
	液态
	15
	桶装

	3
	废活性炭
	HW49：900-039-49
	固态
	1.2
	袋装

	4
	污泥
	HW13：265-104-13
	固态
	10
	袋装

	5
	废滤布
	HW49：900-041-49
	固态
	0.4
	袋装

	6
	废三氯甲烷包装瓶
	HW49：900-041-49
	固态
	0.3
	纸箱

	7
	化验废液（废三氯甲烷等）、在线监测废液
	HW49：900-047-49
	液态
	1.0
	桶装

	8
	废活化A内衬袋、废片碱袋、废R25内衬袋
	HW49：900-041-49
	固态
	1.5
	袋装

	9
	废十二硫醇空桶、废正辛硫醇空桶、废交联剂空桶、废塑料大桶(61引发剂）、油漆桶、漆具
	HW49：900-041-49
	固态
	1.5
	桶装

	10
	冲洗废水
	HW49：900-041-49
	液态
	0.5
	桶装

	11
	废渣、过滤废渣、超滤废膜、反渗透废膜
	HW13：265-103-13
	固态
	15
	袋装

	12
	离心母液
	HW13：265-103-13
	液态
	0.5
	桶装

	13
	废机油桶
	HW08：900-249-08
	固态
	0.6
	桶装

	14
	RCO废催化剂
	HW50：900-049-50
	固态
	0.8
	袋装


1.2对周边环境的影响
本公司危废暂存间中贮存的危废均具有可燃性，发生火灾时可能会释放CO、HCl等有毒有害气体，对周边大气环境造成污染。其中贮存危废中废活性炭、蒸馏塔残液、废机油、污水处理站污泥、废滤布、化验废液火灾伴生/次生有毒气体产生量无法按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关模型进行定量分析，且贮存的危废物的易加强巡检发现火灾事件及时控制初期火灾的前提下，发生火灾对外环境的影响较小。
火灾救援过程中产生的消防废水若收集不善可能会通过雨水总排口等溢流出厂界对周边地表水造成污染。
贮存的危废中废机油、蒸馏塔残液、化验废液还可能会发生泄漏事故，本公司危废暂存间设置收集沟、收集坑及围堰，围堰内最大容积容积约为2m3，大于贮存危险废物物中最大单桶储存量（蒸馏塔残液最大单桶容积为0.1m3），且危废暂存间内全部贮存危险废物同时泄漏的可能性很小。同时危险废物泄漏后溢流出危废暂存间的可能性很小，在加强环境风险隐患排查，保证防渗结构完整的前提下废机油泄漏基本不会对外环境造成污染。
1.3应急组织机构与职责
1.3.1组织机构
危险废物专项应急组织机构依托综合应急组织机构。公司编制危废管理制度，设置专职危废管理人员，对危废暂存间的设施、台账等进行管理。
表1.3-1危险废物专项应急组织机构一览表
	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	生产主任

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	日常巡查组
	组长
	周成
	13508952339
	财务部长

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任


1.3.2职责
表1.3-2应急职责一览表
	应急机构
	职位
	日常职责
	应急职责

	应急指挥部
	总指挥
	总经理
	①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；
②对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；
③保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。
	①接受政府的指令和调动；
②决定应急预案的启动与终止；
③审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；
④发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；
⑤发布应急处置命令；
⑥如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

	
	副总指挥
	副总经理
	①组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；
②检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；
③监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
	①协助总指挥组织和指挥应急任务；
②事故现场应急的直接指挥和协调；
③对应急行动提出建议；
④负责企业人员的应急行动的顺利执行；
⑤控制现场出现的紧急情况；
⑥现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

	
	现场指挥
	生产主任
	①负责组织应急预案制定、修订工作；
②负责本公司应急预案的日常管理工作；
③负责日常的接警工作；
④组织应急的培训、演练等工作。
	①上传下达指挥安排的应急任务；
②负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；
③事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；
④负责保护事故发生后的相关数据。

	应急
处置组
	/
	①负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；
②熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。
	①负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；
②负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；
③负责抢救遇险人员，转移物资；
④及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；
⑤根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

	日常
巡查组
	危废专职管理人员
	①负责危废暂存间的日常巡查；
②负责危废台账的管理；
③负责危废暂存间内应急物资维护保养；
④参与相关培训及演练，熟悉应急工作。
	①负责将危废暂存间内物料储存情况及分布情况进行说明；
②负责初期火灾的扑灭；
③负责危废备用容器的准备；
④负责对应急处置过程中产生的危废进行管理。


1.4应急处置措施
1.4.1突发水污染环境事件现场处置
在本公司危废暂存间发生火灾时，火灾救援过程中产生的消防废水，废机油、蒸馏塔残液、化验废液泄漏可能会对周边地下水环境造成污染。
（1）受污染水体环境状况
本公司雨水通过管网排入沂河，沂河多年平均流量为15.0m3/s。本公司雨水排入沂河河段管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，根据贾家庄断面实时监测数据可知沂河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
（2）应急监测方案
危险废物专项应急预案应急监测依托综合应急预案进行，在发生水环境污染事件时，按综合应急预案应急监测方案实施。
（3）污染控制措施
本公司在雨水总排口处设置切断装置，在发生火灾或泄漏事件时，可及时切断雨水沟与外环境的联系。收集的消防废水可自动至事故水池内，事故废水通过污水泵泵送厂区污水处理站进行处置。
本公司危废暂存间内设置收集沟、收集池及围堰，在发生泄漏时可将泄漏物料有效拦截在危废暂存间内，在发生危险废物泄漏时可采用无火花工具将泄漏物料快速收集转移到备用容器中，同时危废暂存间内配备消防沙等，可对泄漏物料进行吸附。根据吸附清理效果确有必要时可采用消油剂等应急物资对地面进行清理。沾染危险废物的消防沙、活性炭及使用过的消油剂按危废进行处置。
（4）污染通报
本公司雨水汇入沂河河段主要功能为农业用水区，在发生沂河水体污染事件后，应通知流域管理机构暂停取水，并对沿岸进行巡检，防止有设置的临时取水口，对农作物造成减产等危害，同时对农田土壤造成污染。
1.4.2突发大气污染环境事件现场处置
危废暂存间储存的危废在发生火灾时次生/伴生的有毒气体，如CO、HCl等会对大气环境造成污染。
（1）污染源切断
在危废暂存间发生火灾时，利用厂区内设置的消防栓对火灾进行扑灭。液态危险废物发生泄漏时及时进行收集，转移到备用桶中进行储存。
（2）受影响区域
本公司危废暂存间内可燃物总储存量较少，在不波及其他建筑的前提下，对周边大气环境的影响较小。
（3）应急监测方案
危险废物专项应急预案应急监测依托综合应急预案进行，在发生大气环境污染事件时，按综合应急预案应急监测方案实施。
（4）疏散及交通疏导
在仅危废暂存间发生火灾或泄漏时，对外环境的影响范围较小，可只疏散本公司范围内的非应急救援人员。根据事态的发展确定是否有必要对南三环路、庐山中路进行交通管制。
1.4.3突发土壤污染环境事件现场处置
危废暂存间储存的危废在发生火灾，救援过程中产生的消防废水及泄漏的危险废物若处置不善可能会对漫流区域内的土壤造成污染。
（1）切断措施
本公司危废暂存间内设置收集沟、收集坑及围堰，在液态危险废物发生泄漏时可有效收集，若有少量外溢，可利用消防沙、活性炭等应急物资进行拦截。在发生火灾时若产生大量消防废水可利用事故水池进行暂存，本公司雨水总排口设置切断装置，收集的消防废水可自流至事故水池，事故水池内废水泵送厂区污水处理站进行处理。
（2）影响范围
本公司危废暂存间内危险废物总储存量较小，在发生火灾或泄漏事故时一般不会对外部土壤环境造成污染。
（3）污染处置
当土壤被污染时，应先对污染的深度及具体范围进行勘察，确定实际污染情况后，若确有必要可对污染区域土壤进行清挖，挖掘土方按危废进行处置，并对地表及时进行回填。
2罐区泄漏专项应急预案
2.1环境风险辨识
本公司储罐主要有苯乙烯罐、甲基丙烯酸甲酯罐、丙烯酸正丁酯罐、盐酸罐、丙烯腈罐等。储存的物料中丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、苯乙烯均具有挥发性及毒性，发生泄漏时均可能会挥发进入大气环境对周边环境空气造成污染，甚至造成人员伤亡。
2.2对周边环境的影响
储罐发生泄漏时蒸发物料会通过大气扩散对周边环境空气造成污染，甚至造成人员伤亡事件。
泄漏物料若处理不善溢流出厂界，会能厂界外水环境、土壤等造成污染。
2.3应急组织机构与职责
2.3.1组织机构
罐区泄漏专项应急组织机构依托综合应急组织机构。公司编制日常检查制度，巡查人员每天对各储罐进行巡查。
表2.3-1罐区火灾专项应急组织机构一览表
	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	生产主任

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	日常巡查组
	组长
	周成
	13508952339
	财务部长

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任


2.3.2职责
表2.3-1应急职责一览表
	应急机构
	职位
	日常职责
	应急职责

	应急指挥部
	总指挥
	总经理
	①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；
②对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；
③保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。
	①接受政府的指令和调动；
②决定应急预案的启动与终止；
③审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；
④发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；
⑤发布应急处置命令；
⑥如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

	
	副总指挥
	副总经理
	①组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；
②检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；
③监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
	①协助总指挥组织和指挥应急任务；
②事故现场应急的直接指挥和协调；
③对应急行动提出建议；
④负责企业人员的应急行动的顺利执行；
⑤控制现场出现的紧急情况；
⑥现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

	
	现场指挥
	生产主任
	①负责组织应急预案制定、修订工作；
②负责本公司应急预案的日常管理工作；
③负责日常的接警工作；
④组织应急的培训、演练等工作。
	①上传下达指挥安排的应急任务；
②负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；
③事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；
④负责保护事故发生后的相关数据。

	应急
处置组
	/
	①负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；
②熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。
	①负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；
②负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；
③负责抢救遇险人员，转移物资；
④及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；
⑤根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

	日常
巡查组
	/
	①负责储罐的日常巡查；
②负责储罐的运行管理；
③负责应急物资维护保养；
④参与相关培训及演练，熟悉应急工作。
	①负责停用物料泵进行转移；
②负责土壤污染范围的确认；
③负责清挖污染土壤的保存工作；
④负责对应急处置过程中产生的危废进行管理。


2.4应急处置措施
2.4.1突发水污染环境事件现场处置
本公司发储罐发生泄漏时，处置不善大量物料溢流出厂界可能会对沂河造成污染；本公司区域地下水埋深较浅，若大量物料溢流且未得到及时处理，可能会造成周边地下水污染。
（1）受污染水体环境状况
本公司区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。雨水总排口汇入沂河河段划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
（2）污染控制措施
1）污染源控制
在发现大量物料溢流时，及时关闭围堰外切断阀及雨水总排口切断阀，切断污染源。若是因雨水总排口切断阀损坏导致，则用消防沙等对外排口进行堵塞，同时保证进入事故水池的管道通畅，尽量减少物料溢流量。根据污染源控制情况，若未能得到有效控制，则在厂界外空地上建筑临时储坑，对外流物料进行截留。临时储坑内的物料利用移动泵泵送厂区内备用储罐进行缓存。
2）物料拦截及污染控制
在厂外雨水沟（日常无径流）与沂河交汇处修筑拦截措施，同时就近修筑临时储坑备用。若物料已进入沂河，则立即对沂河水质进行检测，同时通知汇入口下流取水口暂停取水。必要时在污染峰面处投消解药剂，减轻和消除下游河道的污染。
3）环境修复
将厂外被污染的土壤进行清理，根据本公司物料的情况，清挖土壤按危险废物进行处置，公司负责将开挖土方进行回填修复；清理被污染雨水沟。
2.4.2突发大气污染环境事件现场处置
本公司罐区发生泄漏时，泄漏的物料通过挥发进入大气环境对周边环境空气造成污染，甚至造成人员伤亡事故。
（1）受污染大气环境状况
本公司区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区。
（2）应急处置措施
1）在发现罐区小量泄漏时，事故发现人员第一时间将事件上报车间负责人，车间负责人安排罐区职工进行应急处置，先用活性炭等进行吸附，然后对泄漏点进行封堵处置，最后用清水对被污染地面进行洗消。若发现大量泄漏，则车间负责人在收到事故报告后第一时间将事故上报应急指挥部，应急指挥部启动红色预警，按以下方案进行应急处置。
①事故发现人作为第一救援执行人，在有条件时第一时间关闭罐区围堰外阀门，联系雨水总排口责任人，要求关闭雨水总排口切断阀；不具备条件时则立即向上风向撤离，同时联系雨水总排口责任人，要求关闭雨水总排口切断阀。
②应急处置组人员到达事故现场后，在做好防护措施的前提下（如穿戴空气呼吸器、防化服等）进入泄漏现场进行勘察（围堰外），确定是否具备堵漏条件。若泄漏量较小，具备应急人员进入的条件（如防火堤内积液深度不大于5cm），则应急处置人员立即进入事故现场利用堵漏工具进行封堵切断事故源，同时利用移动泵将泄漏物料泵送至备用罐，减少物料暴露时间，在积液清理完成后，利用清水（不建议用消防水高压冲洗）对被污染地面进行洗消，洗消废水全部导排进入事故水池进行缓存，事故处置完成后再分批泵入污水处理站进行处置；若泄漏量很大，已不具备应急人员进入现场的条件，则先将泄漏物料利用移动泵泵送备用罐，在具备应急人员进入现场时，应急人员再进入现场进行封堵。
2）应急保障组人员快速完成应急资源的准备、转运工作，同时关注应急物资消耗情况，发现物资消耗量过大时及时将情况反馈给应急指挥部。
3）应急监测组人员立即在事故时下风向厂界处设置监测点位，对污染物扩散范围进行测定，若污染半径超出厂界，则立即将情况反馈应急指挥部，同时扩大监测半径，在下风向最近环境风险受体处布置监测点。
4）综合协调组人员根据应急监测组反馈信息，按应急指挥部指令组织人群疏散等事宜。应急处置结束后联系危险处置单位，对应急处置过程中产生的危险废物进行清运。
3液氯罐泄漏专项应急预案
3.1环境风险辨识
本公司液氯罐存放在液氯仓库内，当氯气发生泄漏时会通过大气扩散对周边环境空气造成污染。
3.2对周边环境的影响
液氯储罐发生泄漏时氯气会通过大气扩散对周边环境空气造成污染，甚至造成人员伤亡事件。
3.3应急组织机构与职责
3.3.1组织机构
液氯泄漏专项应急组织机构依托综合应急组织机构。公司编制日常检查制度，巡查人员每天对各储罐进行巡查。
表3.3-1罐区火灾专项应急组织机构一览表
	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	生产主任

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	日常巡查组
	组长
	周成
	13508952339
	财务部长

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任


3.3.2职责
表3.3-1应急职责一览表
	应急机构
	职位
	日常职责
	应急职责

	应急指挥部
	总指挥
	总经理
	①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；
②对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；
③保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。
	①接受政府的指令和调动；
②决定应急预案的启动与终止；
③审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；
④发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；
⑤发布应急处置命令；
⑥如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

	
	副总指挥
	副总经理
	①组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；
②检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；
③监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
	①协助总指挥组织和指挥应急任务；
②事故现场应急的直接指挥和协调；
③对应急行动提出建议；
④负责企业人员的应急行动的顺利执行；
⑤控制现场出现的紧急情况；
⑥现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

	
	现场指挥
	生产主任
	①负责组织应急预案制定、修订工作；
②负责本公司应急预案的日常管理工作；
③负责日常的接警工作；
④组织应急的培训、演练等工作。
	①上传下达指挥安排的应急任务；
②负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；
③事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；
④负责保护事故发生后的相关数据。

	应急
处置组
	/
	①负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；
②熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。
	①负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；
②负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；
③负责抢救遇险人员，转移物资；
④及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；
⑤根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

	日常
巡查组
	/
	①负责储罐的日常巡查；
②负责储罐的运行管理；
③负责应急物资维护保养；
④参与相关培训及演练，熟悉应急工作。
	①负责停用物料泵进行转移；
②负责土壤污染范围的确认；
③负责清挖污染土壤的保存工作；
④负责对应急处置过程中产生的危废进行管理。


3.4应急处置措施
3.4.1突发大气污染环境事件现场处置
本公司液氯罐发生泄漏时，泄漏的氯气通过挥发进入大气环境对周边环境空气造成污染，甚至造成人员伤亡事故。
（1）受污染大气环境状况
本公司区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区。
（2）应急处置措施
1）事故发现人员，立即禁止无关人员进入泄漏区域。
2）应急处置组

①到达现场后，穿戴好防护服后进入现场进行查看，确认泄漏量程度及碱液喷淋系统启用情况，氯气收集系统运行情况。

②确定具体泄漏部位，若为法兰等部位发生泄漏，则将泄漏部门上下游阀门关闭，切断泄漏源；若泄漏部位为罐体，则利用堵漏工具尝试带料封堵，或封堵不成功则打开导入备用罐阀后应急人员撤离，保证碱液喷淋系统及氯气收集净化系统正常运转，在罐内压力下降到一定程度后再次尝试封堵，直到封堵成功，封堵成功后将罐内物料导出清空储罐后进行维修或更换。
③应急救援过程中喷淋的碱液废液收集后导排进入事故水池进行缓存，化验室对废液进行化验，确认浓度后在不影响污水处理站正常运行的前提下分批泵入污水处理站进行处理。

④在应急处理过程中产生的固废，被碱液或氯气沾染具有一定的腐蚀性，建议按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。

3）其他应急小组

①应急保障组时刻关注消防物资的消耗情况，根据需要及时进行补充。

②应急监测组利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）pH进行监测。在液气仓库下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。负责必要时通知周边人群进行人员疏散。

4罐区火灾专项应急预案
4.1环境风险辨识
本公司储罐主要有苯乙烯罐、甲基丙烯酸甲酯罐、丙烯酸正丁酯罐、盐酸罐、丙烯腈罐等。储存的物料中苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、丙烯腈均具有可燃性。储罐区发生火灾时可能会伴生/次生CO、氯化氢、氰化氢等有毒有害气体。
4.2对周边环境的影响
储罐发生火灾时蒸发物料及伴生/次生CO、氯化氢、氰化氢等有毒有害气体会通过大气扩散对周边大气环境造成污染，甚至造成人员伤亡事件。
在火灾救援过程中若消防废水、泄漏物料等处置不善，溢流出厂界可能会对周边水环境及土壤造成污染。
4.3应急组织机构与职责
4.3.1组织机构
罐区火灾专项应急组织机构依托综合应急组织机构。公司编制日常检查制度，巡查人员每天对各储罐进行巡查。
表4.3-1罐区火灾专项应急组织机构一览表
	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	生产主任

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	日常巡查组
	组长
	周成
	13508952339
	财务部长

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任


4.3.2职责
表4.3-2应急职责一览表
	应急机构
	职位
	日常职责
	应急职责

	应急指挥部
	总指挥
	总经理
	①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；
②对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；
③保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。
	①接受政府的指令和调动；
②决定应急预案的启动与终止；
③审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；
④发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；
⑤发布应急处置命令；
⑥如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

	
	副总指挥
	副总经理
	①组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；
②检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；
③监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
	①协助总指挥组织和指挥应急任务；
②事故现场应急的直接指挥和协调；
③对应急行动提出建议；
④负责企业人员的应急行动的顺利执行；
⑤控制现场出现的紧急情况；
⑥现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

	
	现场指挥
	生产主任
	①负责组织应急预案制定、修订工作；
②负责本公司应急预案的日常管理工作；
③负责日常的接警工作；
④组织应急的培训、演练等工作。
	①上传下达指挥安排的应急任务；
②负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；
③事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；
④负责保护事故发生后的相关数据。

	应急
处置组
	/
	①负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；
②熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。
	①负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；
②负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；
③负责抢救遇险人员，转移物资；
④及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；
⑤根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

	日常
巡查组
	/
	①负责储罐的日常巡查；
②负责储罐的运行管理；
③负责应急物资维护保养；
④参与相关培训及演练，熟悉应急工作。
	①负责停用物料泵进行转移；
②负责土壤污染范围的确认；
③负责清挖污染土壤的保存工作；
④负责对应急处置过程中产生的危废进行管理。


4.4应急处置措施
4.4.1突发水污染环境事件现场处置
本公司发储罐发生火灾时，消防废水处置不善大量溢流出厂界可能会对沂河造成污染；本公司区域地下水埋深较浅，若大量消防废水溢流且未得到及时处理，可能会造成周边地下水污染。
（1）受污染水体环境状况
本公司区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。雨水总排口汇入沂河河段划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
（2）污染控制措施
1）污染源控制
在发现大量消防废水溢流时，及时关闭雨水总排口切断阀，切断污染源。若是因污水总排口切断阀损坏导致，则用消防沙等对外排口进行堵塞，同时保证进入事故水池的管道通畅，尽量减少废水溢流量。根据污染源控制情况，若未能得到有效控制，则在厂界外空地上建筑临时储水坑，对外流废水进行截留。临时储坑内的废水利用移动泵泵送厂区内事故水池进行缓存。
2）废水拦截及污染控制
在厂外雨水沟（日常无径流）与沂河交汇处修筑拦截措施，同时就近修筑临时储坑备用。若废水已进入沂河，则立即对沂河水质进行检测，同时通知汇入口下流取水口暂停取水。必要时在污染峰面处投消解药剂，减轻和消除下游河道的污染。
3）环境修复
将厂外被污染的土壤进行清理，根据本公司物料的情况，清挖土壤按危险废物进行处置，公司负责将开挖土方进行回填修复；清理被污染雨水沟。
4.4.2突发大气污染环境事件现场处置
本公司罐区发生火灾时，高温蒸发的物料及火灾伴生/次生污染物均会对周边大气环境造成污染。
（1）受污染大气环境状况
本公司区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区。
（2）污染控制措施
1）切断污染源
在发生火灾时，利用消防水、消防泡沫等尽快控制火势。在火灾扑灭完成后将未参与燃烧的物料进行收集，泵入备用罐中进行暂存。
2）应急监测
当发生火灾时在下风向厂界处设置应急监测点，确认环境空气质量情况，若发现厂界环境空气质量超标，则扩大应急监测范围，同时组织可能受影响范围内人群进行疏散。
第三部分 突发环境事件现场处置方案
1液氯储罐泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好防护服后进入现场进行查看，确认泄漏量程度及碱液喷淋系统启用情况，氯气收集系统运行情况。
②确定具体泄漏部位，关闭储罐出口阀，利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散，根据泄漏收集情况确定是否可停用碱液喷淋系统。
③打开备用罐罐底阀，再缓慢打开液氯出料罐底阀，利用压利差将液氯导入备用罐，两罐压力平衡后关闭备用罐底阀，再通过液氯泵将剩余液氯打入备用罐。
④利用堵漏工具对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）pH进行监测。在液气仓库下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①应急救援过程中喷淋的碱液废液收集后导排进入事故水池进行缓存，化验室对废液进行化验，确认浓度后在不影响污水处理站正常运行的前提下分批泵入污水处理站进行处理。
②在应急处理过程中产生的固废，被碱液或氯气沾染具有一定的腐蚀性，按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料。

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


2液氯卸车泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①在穿戴好防护装备后，关闭液氯罐入口阀，利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散。
②关闭卸车管与罐车接口阀门，打开氯气总管连通阀，打开吸附塔连接法，将管道及装置内未反应氯气排入吸附塔进行吸附，排气后关闭吸附塔连接阀，启动真空喷射泵进行抽空，进一步清理管道内氯气。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，在液气泄漏区域下风向设置监测点，及时检测氯气扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①在应急处理过程中产生的固废，可能被氯气沾染具有一定的毒性，按危险废物进行管理，收集后送入危废暂存间进行暂存。
②综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


3苯乙烯储罐泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


4丙烯腈储罐泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


5甲基丙烯酸甲酯储罐泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


6丙烯酸正丁酯储罐泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


7盐酸储罐泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。同时将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②确定具体泄漏部位后，立即关闭装置界区阀，打开备用罐入口阀，启动倒罐泵，将储罐内物料倒入备用罐中，在倒罐完成后对储罐进行维修。
③将围堰内泄漏物料进行收集，转移到备用储罐内。
④利用消防水对罐区地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


8ACR反应釜泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭生产装置界区阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。
③通过退料系统将生产系统内物料退回储罐内，在退料完成后对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水对被污染地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


9 MC反应釜泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭液氯罐出口阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②在穿戴好防护装备后，进入泄漏现场利用移动式集气罩对泄漏点进行抽吸，防止氯气扩散。打开氯气总管连通阀，打开吸附塔连接法，将管道及装置内未反应氯气排入吸附塔进行吸附，排气后关闭吸附塔连接阀，启动真空喷射泵进行抽空，进一步清理管道内氯气。
③利用堵漏工具对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水将被污染地面进行清洗，清洗废水导排进入事故水池。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测有毒气体扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


10MC脱酸工序泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①及时关闭罐区原料泵，关闭原料泵出口阀，关闭生产装置界区阀，关闭雨水总排口切断阀，打开事故水导排阀，打开事故退料阀。
②到达现场后，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，确认泄漏程度。
③通过退料系统将生产系统内物料退回储罐内，在退料完成后对泄漏部位进行封堵或更换垫片。
④将泄漏到地面的物料进行收集，少量不具备再利用价值时按危废进行处置，若大量泄漏具具有再利用价值则转移至备用罐，作为原料备用。
⑤利用消防水对被污染地面进行清洗，清洗废水排入事故水池进行缓存。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


11原料卸车泄漏现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①到达现场，穿戴好空气呼吸器，戴好橡胶手套后进入现场进行查看，打开卸车区排污阀，将围堰切断阀关闭，将雨水总排口切断阀关闭，打开事故水导排阀。
②先利用活性炭对泄漏物料进行吸附，再利用消防水将卸车区围堰内地面进行清洗，清洗废水导排进入事故水池。
	应急总指挥

	应急监测
	利用便携式监测仪器，对雨水总排口（有流量时）进行监测。在罐区下风向设置监测点，及时检测苯乙烯扩散情况
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


12原料储罐区火灾现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①立即组织应急人员进行初期火灾救援，利用罐区既有的消防栓、消防炮、灭火器对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②关闭储罐出口阀、生产装置界区阀，未着火储罐进行喷水防护，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，持续对未发生事故储罐喷水防护，直至确认安全后方可停止；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
	应急总指挥

	应急监测
	①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围。
④在应急处置完成后，对厂界环境空气进行再次监测，确认环境空气质量达标；雨水总排口（有径流时）进行取样监测。
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


13 ACR车间火灾现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①立即组织应急人员进行初期火灾救援，利用车间既有的消防栓、消防炮、灭火器对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②关闭原料罐出口阀、生产装置界区阀，未着火区域进行喷水防护，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，持续对未发生事故区域喷水防护，直至确认安全后方可停止；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
	应急总指挥

	应急监测
	①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围。
④在应急处置完成后，对厂界环境空气进行再次监测，确认环境空气质量达标；雨水总排口（有径流时）进行取样监测。
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


14 MC车间火灾现场处置方案
	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	报告程序
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车间负责人

	报告内容
	1、事故发生的时间、地点、原因；
2、事故影响范围；
3、事故区域人员遇险情况；
4、现场已采取的措施，措施的效果。
	车间负责人

	预案启动
	根据事故情况启动相应级别应急预案；在确定事故确实发生后应启动二级应急响应，若判断事故可能会影响厂界外时，则升级为一级应急响应
	应急总指挥

	应急处置
	①立即组织应急人员进行初期火灾救援，利用车间既有的消防栓、消防炮、灭火器对火灾进行扑救；同时通知雨水总排口管理人口，将雨水总排口关闭。
②关闭原料罐出口阀、生产装置界区阀，未着火区域进行喷水防护，并将消防废水导排进入事故水池；
③若消防水量较大，超出事故水池容量，必要时组织人员修筑临时收集坑；
④在火灾救援结束后，持续对未发生事故区域喷水防护，直至确认安全后方可停止；
⑤在应急处置过程中产生的危废包括临时围堰用砂土、临时储坑内受污染土壤等均按危险废物进行收集处置。
	应急总指挥

	应急监测
	①收到事故报警后，组织人员在雨水总排口、下风向厂界空气进行取样监测；
②若发现外溢水水质或空气质量超标，立即进行汇报，外溢水水质超标时在排入河流汇入口进行取样；空气质量超标时及时汇报，按照指令进行跟踪监测。
③确定空气质量超标范围。
④在应急处置完成后，对厂界环境空气进行再次监测，确认环境空气质量达标；雨水总排口（有径流时）进行取样监测。
	应急总指挥

	应急保障
	关注应急物资的消耗情况，根据需要及时进行补充
	应急总指挥

	事后恢复
	①利用消防水对应急器材等进行清洗，清洗废水导排进入事故水池，应急器材恢复原状。
②在不影响污水处理站正常运行的前提下，将事故水池内废水分批泵入污水处理站调节池。
③综合协调组通过电话等联系危废处置单位，对应急救援过程产生的固废进行清运处置。
④综合协调组协调沂水城投庐山水务有限公司，说明事故情况，确认是否对其正常运行产生影响。
	应急总指挥

	注意事项
	①应急处置过程中做好个人防护；
②在应急处置时及时移除周边可能受影响的其他物料。

	应急联络电话
	环保负责人：唐传训（13869379296）
临沂市生态环境局沂水县分局：0539-2227736


附件1应急响应逻辑图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件2应急物资清单
	序号
	类别
	型号
	存放位置
	数量

	1
	干粉灭火器
	MFZ/ABC8干粉
	中控室、生产车间等
	544具

	2
	二氧化碳灭火器
	二氧化碳
	中控室
	8具

	3
	消防水带
	/
	生产装置区
	96具

	4
	消防水枪
	/
	生产装置区
	96具

	5
	室内消防栓
	/
	生产装置区
	152个

	6
	室外消防栓
	/
	厂区
	33个

	7
	消防炮
	/
	产品仓库、ACR车间、MC车间、ECH车间
	16个

	8
	泡沫消防栓
	/
	产品仓库、ACR车间、MC车间、ECH车间
	15个

	9
	医药箱
	过氧化氢溶液、藿香正气口服、医药胶带、风油精、棉棒、纱布、棉球、镊子等
	中控室、ACR车间、MC车间、罐区
	17个

	10
	空气呼吸器
	/
	中控室、生产车间、罐区、液氯仓库
	10套

	11
	防化服
	/
	中控室、生产车间
	5

	12
	活性炭
	/
	罐区
	1吨

	13
	消防沙
	/
	罐区、生产装置区
	2吨

	14
	氯气捕消器
	LPX-8型
	液氯仓库
	10个

	15
	化学防化服
	/
	罐区
	4

	16
	耐酸碱水鞋
	/
	罐区、液氯仓库、MC车间
	10

	17
	堵漏工具
	/
	罐区
	1

	18
	防护全面罩
	/
	液氯仓库
	2

	19
	防护眼镜
	/
	液氯仓库、MC车间
	12

	20
	胶皮手套
	/
	应急器材箱、原料罐区
	12

	21
	消防立管
	/
	ECH车间
	15

	22
	洗眼器
	/
	液氯库房、生产车间
	50

	22
	推车式磷酸铵干粉灭火器
	/
	生产车间
	17

	23
	自吸过滤式防毒面具（3303型）
	/
	应急器材箱
	4

	24
	水鞋
	/
	应急器材箱
	16

	25
	滤毒罐
	/
	应急器材箱
	4

	26
	充电式强光手电
	/
	应急器材箱
	3

	27
	安全帽
	/
	消防控制室
	6

	28
	担架
	/
	消防控制室
	3

	29
	消防锨
	/
	消防控制室
	7

	30
	雨衣
	/
	消防控制室
	10

	31
	消防扳手
	/
	消防控制室
	2

	32
	消防水桶
	/
	消防控制室
	2

	33
	气体检测报警仪
	/
	应急器材箱
	1


附件3应急人员通讯录

	应急职务
	姓名
	联系方式
	日常职务

	应急指挥部
	总指挥
	唐传训
	13869379296
	总经理

	
	副总指挥
	侯宝金
	13355218396
	安全总监

	
	现场指挥
	马庆春
	13853325141
	总经理助理

	应急处置组
	组长
	陈长健
	15244156909
	ACR车间主任

	
	组员
	耿国中
	13964320477
	办公室主任

	应急监测组
	组长
	王玉福
	13906431471
	电仪主任

	
	组员
	李涛
	15092345465
	技术部部长

	应急保障组
	组长
	齐玉山
	18553323468
	物资部长

	
	组员
	周成
	13508952339
	财务部长

	综合协调组
	组长
	沈复强
	15966963933
	MC车间主任

	
	组员
	孙志鹏
	15762828857
	ECH车间主任

	公司24小时应急值守电话（固话）：0539-2367889


附件4外部救援单位通讯录

	序号
	单位名称
	距离（m）
	联系电话
	可提供资源类型

	1
	临沂市生态环境局沂水县分局
	9600
	0539-2227736
	应急监测、专业救援指导

	2
	沂水县水务公司
	8200
	0539-2252050
	消防水源、切断溢流通道等

	3
	沂水县公安局
	10000
	0539-2251622、110
	疏散、治安

	4
	庐山消防站
	840
	0539-2225119、119
	消防救援

	5
	沂水县人民医院
	8700
	0539-2251725、120
	医疗救援

	6
	沂水县卫生局
	11000
	0539-2268172
	医疗救援

	7
	许家湖镇卫生院
	4800
	0539-2501236、120
	医疗救援

	8
	沂水县气象局
	9500
	0539-2251531
	专业救援指导

	9
	沂水县应急管理局
	9500
	0539-2227400、12350
	调用社会救援力量、专业救援指导

	10
	临沂市中心医院
	11500
	0539-2222160/96999
	医疗救援

	11
	沂水县电业局
	9100
	0539-2266001
	电力救援

	12
	麒祥新材料（山东）有限公司
	260
	13884600198
	应急物资、人员

	13
	山东泰基石化有限公司
	165
	15169399402
	应急物资、人员

	14
	山东鲁洲集团沂水化工有限公司
	30
	0539-2273452
	应急物资、人员

	15
	山东沂联石化科技有限公司
	60
	13562658890
	应急物资、人员

	16
	山东广辰化工股份有限公司
	455
	15165849589
	应急物资、人员

	17
	山东峰泉新材料有限公司
	30
	18766947882
	应急物资、人员


附件5应急监测协议
[image: image41.jpg]&[4 LCHA-2023-

mﬁ%%:%W%ﬁ%ﬁiﬁﬁﬁﬂﬁﬂ2%5mWE%ﬂ

HARM S & F

AT M 7 22 G

S5 ORI -

i 9 = 0 F A BR A

BEER AL D=L Y7k G T e X s Ll I X
B & A: ExXE
T 13355218396
ZHH (LT ARG R MRS ERAT
JE T - e 0 1 2 X KU BRI
B A A iiaE
W 15288832181
VT Hh R YK E
ST B I 2025. 3. 24

HIFAI6R

7 S




[image: image42.jpg]M9 3 X

=

4

®

K

WX E LB O WY ARG LA G
FELIMUH LM BREOY T VBRLY 24T 19
FRHEG FoE

¥Zy ¥SE0 0260 G100 L09) L& hitidy
UEXFLREUWYGH LS YETE H L4
[2 7 B4 Ml B9 26 YWt T kR (27
SREEINLD

© (FLHF
IT¥LE ‘5Y) YOOI $HL 2N XA B UYL B Y R—

Egwhi g  (FEHFEXRLE 5¥) X 00LLT #-EWHXE
LB ST EEM L2 e L 2 [ 8 L
=LA
(FXOEIDLE 5¥) U 00798 ¥ YKET W
BEES T1°6G
YL EFYRTEHES $TE
CEWENRTY I L [ L7 M
T~ GT SRR e Ve B L W B BE ) s ) TSk 8 0 3 4 3k
UHEE S g
*HEIT
WHE kT B WY WIS 3 (D
° B 2) mifok 3 5 BY B M S KO OF ISk 3 (T
S NN A
FEHFYT =%
CEYENRTYOH Y ) TGRS M (R E TS B # L2
TS %
SV 32 RS AEECS 4
EF WM F—%
SR HLONEHE WU T B W (G
ZEE Y k) B CTREFMYEREEHLY
HRLW WSV BT By B X4 TR LT B M
(H €5 9200-H v & G000 "SIHE ¥ ) BV %
BN N I E G L &5 G a5 B eI 0 oot SL B ¥ B & OF
IEEE SRR EEC LN RS L RET 5 S
T e F B G000 BV HBENHEFCEFHIE WL 2 HEL &





[image: image43.jpg]1,

BV i e ol

H¥ H € 4 G202

wE ¥- ¥
WFYEEEGLWTHEW
YRHRFE LY YT L2 YT Lh YT ¥—[Hew

XFEHS F—L+%
CHHUEEY AR B Mg WARHEY 0T
WA I Yk
DFBY HHEUN NEFHESLYHLLEE 101
¥Luwd $1+E
“HE L7 REbE L L7 A
HlhzmR ‘HOUH LN mME T 3 lizd HUYGHEY
EREDHGHHELESIEGEL—F HFRLYEHS T
UGS FUE

CHEEHY LW 4
LY HXEGE S BIEEHSA YRGS T HE T8
* B L7 F B

HERERELWHABHTEWHYE LY HXEHEY THRE
TEE S A L N CE LT ER L T8
HEGE ¥

° LR

Wt H % Bl BB — [T WRLZENP R

A B L Bk R [l L h ¥ M Ay = L7 Kok 38 Xk B =)
TH YL DPGHL = E LT I B[ L2F ¥ M =Tk
YxEYHES ¥

CHENE MRS

DRI Ly HELW Y E LW, BRYNW B L)
PA) TOHOY GeEF S Y " THMY HFAL2LEXT9





[image: image44.jpg]el E B IREFEEHNDIARERR

AL FR I TEE RS FHRERAT | PRI | 91371323054973844Y

BEEREA JAALNE 13869379296

BEREA XU A JR AR L ‘ 15169322872

HH - 0539-2367889 ‘%?f%ﬁ‘ rfgfzahb@163.com

0. E118° 34' 6.7" ; 4ifE: N35° 42’ 17.2"

bt R 226
YA B S W TRIX K, B, R,

TRAFK WG T B4 T AT R PR A R RARIR TSR S TR

PR 3 BER[EA-KK (Q3-M3-E1) +E KK (Q3-M2-E2) ]

RRETOE | RUAEBRAT REFHBMARATR, RAELE. XX
HFe, PREER.

AR, AR P TGRS RS B A TR SLSE,
T, BRBEHHE.

i ] A ”unaﬂ‘"l‘





[image: image45.jpg]SERT PR
ATEERIM
EEY

\ REAEEMHRBTRERE:
+ PR TR R A

FEMATIR (EFRALM FERRBIMELA);
G (GRS REER . AN A ERE LR RNERL.

PRETIEIL B )

BRI IPER
- FREEN S BRI ERE
+ FREE R A TR ITE B .

ZEMMRRAFFHNATRERXMFEET 202646 1 A

27 Hiftiz, XHFr4, FUER.

\dgs, 18 22

— g 3
\},‘

371323-2026-007-H 371500

TS S B A TR IR AR

ERMIAKN |

o4

HE: FERRG S HOWHEMBRTBIKRRD. F40, FKS . SUFEREEN (—H L.

BAM. EXH) REXHE (T) REFHAR.




外部相关应急预案





临沂市突发公共事件总体应急预案





临沂市突发环境事件应急预案





沂水县突发公共事件总体应急预案





沂水县庐山化工项目集中区突发环境事件应急预案





临沂瑞丰高分子材料有限公司突发环境事件应急预案





相互配合





临沂瑞丰高分子材料有限公司安全生产应急预案





临沂瑞丰高分子材料有限公司突发环境事件应急预案





突发环境事件


专项应急预案





突发环境事件现场处置方案





危险废物专项应急预案





罐区泄漏专项应急预案





液氯罐泄漏专项应急预案





罐区火灾专项应急预案





相互衔接





应急指挥部





应急处置组





应急监测组





综合协调组





应急保障组





监控信息





接警





启动红色预警





切断和控制污染源





信息判断





事故已发生





事故未发生





信息处理





假警





终止





信息判断





如实





无需发布预警





启动橙色预警





事故控制





预警解除





已控制





终止





启动应急处置





未控制





应急指挥部





事故现场发现人员





应急总指挥





当班主任





应急处置组





应急监测组





综合协调组





应急保障组





事故现场发现人员





应急总指挥





当班主任





沂水县人民政府





临沂市生态环境局沂水县分局





沂水县应急管理局





事故现场发现人员





应急总指挥





当班主任





周边企业





流域管理机构





周边居民





事故发生





发布红色预警





确定响应级别





否





是





应急处置





是否控制





应急响应结束





事后恢复





应急指挥部





事态控制





事故可控制





事故不可控





申请救援





应急处置





外部救援机构





是否控制





应急响应结束





事后恢复





应急疏散





应急结束





现场恢复





解除警戒





善后处置





事故调查





现场恢复





事故调查





应急处置组





应急监测组





应急保障组





综合协调组





是





事故通报





现场警戒





Ⅱ、Ⅲ级





Ⅰ级





否











综合协调组





应急处置组





应急监测组





应急保障组





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时





事故发现人员





车间负责人





应急指挥部





应急监测组





应急处置组





应急保障组





综合协调组





事故预警





红色预警时











上


报





是





通知





协调





接警时未发生








接警时已发生








否





无需发布预警








得到控制








不可控制








是





否





是





通知





否





求援





接警








信息判断





预警研判





信息处理

















启动橙色预警





是否控制





预警解除

















启动应急处置





启动红色预警





切断控制污染源





是否控制





上报总结

















应急指挥部





应急处理及应急监测





是否控制





应急状态解除





后期处置





总结评估





改进建议

















外部信息报告与通报





协议单位救援





邻近


单位





当地政府与环保部门





政府应急预案











机构





图例





步骤





判定





企业响应





政府响应











开始

















终止









